Ecco una possibile implementazione della sezione di DEM reclock.

Per generare il DEM reclock usiamo un ripple counter (74VHC4024) come da progetto originale di Henk Ten Pierick.

Ci sono implementazioni che usano un contatore sincrono (tipo hc161 o 163) ma essendo questi limitati a 4 bit ne occorrono due per ricavare le frequenze necessarie.

Nel nostro caso partiamo da 8.4 MHz e dobbiamo dividere per 32 (5 stadi) per ottenere 6*fs

Per dare maggiore generalità al progetto occorre considerare i possibili system clock da cui partire, che per i CD “Sony” possono essere 8.4 – 16.9 e 33.8 MHz – quindi ci serve un contatore da almeno 7 stadi.

Per le frequenze “Philips” si parte da 11.28MHz e credo esistano anche 22.5MHz.  Non so se ci siano anche da 45MHz.

Quindi nel caso pessimo (Dem Reclock a 4*fs e master clock di 22.5 Mhz) avremmo bisogno di 7 stadi.

Il rapporto di divisione deve essere selezionabile tra 32,64 e 128 (jumper? )

Sempre nel progetto originale vengono parallelati due flip/flop per raddoppiare la corrente di uscita.

Sebbene abbia visto implementazioni che ne usano uno solo io starei su due.

Infine, invece di usare un inverter per invertire il segnale di uno dei due userei un F/F con Q e Q/ come il 74VHC175, che ha 4 F/F e consente di gestire interamente il DEM reclocking.

Per quanto riguarda il reclocking “alla Peufeu” il progetto originale usa un 74xx174 per il reclock “grezzo” (con clock invertito) dei 3 segnali e un 74xx74 per il doppio reclock del BCK.

Credo che il fatto di usare un F/F a sei porte (ma impiegandone solo 3) sia dovuto alla volontà di semplificare il layout (ingressi e uscite sullo stesso lato), mentre la scelta del F/F separato e del diverso istante di clocking è legata alla minimizzazione delle interferenze tra i segnali.

Se non ci sono motivi di ordine pratico lo lascerei così.