Progetto e realizzazione cooperativa

di un Amplificatore Push Pull di EL84

By Audiog

Bozza  00_00_01_PPEL84_V01.doc

Indice

- Introduzione

- Filosofia metodologica e di Progetto

- Specifiche di progetto e schema a blocchi

- Il funzionamento e la progettazione in dettaglio

  - Stadio d’uscita

  - Stadio driver, scelta progettuale

  - Stadio d’ingresso

  - Retroazione

  - Stadio d’alimentazione

- Definizione componentistica e realizzazione

- Varianti di progetto

  - Classe di funzionamento

  - Altre configurazioni dello stadio di potenza

  - Retroazione

  - Altre varianti.

- Bibliografia

Introduzione

Con l’esigenza spirituale di volersi realizzare un amplificatore a tubi termoionici, non eccessivamente sofisticato, ma comunque dal suono raffinato, da accoppiare a diffusori anche di rango e comunque nella fascia di prezzo fino a 1000 Euro (i diffusori), un neofita della tecnologia a tubi inizia l’esplorazione del Web alla ricerca di un’idea, di un progetto da realizzare senza un grandissimo impegno economico.

Il neofita trova più di uno schema, anzi trova veri e propri progetti super dettagliati nella descrizione realizzativi, ma niente che saziasse anche il suo ego cognitivo. La mancanza o la scarsezza di informazioni tecnico didattiche su quello che si propone di realizzare è omnipresente. Allora il neofita pensa di rivolgersi ad altri tramite i Forum per cercare di soddisfare la sua curiosità.

Di forum di autocostruzione elettronica e in particolare di dispositivi audio in Internet ce ne sono parecchi, ma in quelli visitati non trova esattamente ciò che cerca, finché non si imbatte in un forum italiano (ops. italiano!) dove partecipa ad un sondaggio e trova terreno fertile per sviluppare la sua idea, impossessarsi delle conoscenze tecniche per la comprensione, se non la progettazione, di un amplificatore a valvole. Allora decide di iniziare un’avventura collettiva nel mondo termoionico.

Filosofia metodologica e di progetto

L’idea di base è la definizione delle problematiche relative alla progettazione di un amplificatore valvolare Push Pull con configurazione dello stadio di potenza di tipo Ultra Lineare e in Classe di funzionamento AB1.

L’utilizzo di un programma di simulazione elettronica può essere d’aiuto purchè si tengano ben presenti i limiti delle simulazioni e soprattutto i limiti dei modelli dei dispositivi, in particolare dei tubi e del trasformatore d’uscita.

Si vogliono prevedere delle successive varianti di progetto, sia sulla classe di funzionamento, per un’eventuale polarizzazione dei dispositivi d’uscita in classe A, sia riguardo la configurazione d’uscita a Triodo o a Pentodo.

A tal fine si devono individuare dei macro compiti, non necessariamente tutti successivi l’uno all’altro. Questi saranno definiti più avanti, tranne uno, fondamentale che si afffonta subito.

Per conseguire il nostro obiettivo, la cui valenza vuole essere fondamentalmente didattica, è necessaria una ricerca preliminare delle informazioni utili. Quindi, oltre le classiche fonti quali libri e riviste del settore, è basilare l’impiego di Internet quale libreria universale. Purtroppo la ricerca di tali informazioni di base non è un compito facile ne tanto meno rapido, in quanto oltre alla ricerca vera e propria di articoli e informazioni, è necessario operare una selezione delle informazioni ed una loro collocazione logica e consequenziale. Questo compito è continuo e si deve svolgere in parallelo a tutti gli altri. La bibliografia verrà aggiornata quindi in itinere, prevedendo un sistema di classificazione proprio e dei link ai documenti di riferimento, ove i diritti d’autore lo consentano.

Nell’ottica di un lavoro aperto alla partecipazione di tutti e presupponendo una platea non particolarmente esperta, (N.B. lo scrivente porta la bandiera dei non esperti), considerato il suo scopo didattico, finalizzato comunque alla realizzazione di un amplificatore a tubi da parte di una serie di utenti sparsi per il Paese, la filosofia di progetto si basa su seguenti concetti fondamentali:

- Realizzazione di un  amplificatore “vintage”, con l’adozione di tecniche classiche salvo salti tecnologici comunque successivi alla prima realizzazione.

- Adozione di uno schema classico a tre stadi, d’ingresso, invertitore/sfasatore e stadio di potenza. Nulla di nuovo ma tutto ben documentato.

- Uso di componentistica facilmente reperibile e dal costo contenuto, ove l’ultimo parametro possa essere eccessivamente deleterio alla bontà musicale dell’opera, la creazione di gruppi d’acquisto dovrebbe portare ad un contenimento dei costi. Per questa ragione si scelgono le EL84 come tubi finali, molto apprezzate nel campo HiFI ma non eccessivamente costose anche in quartetto selezionato. Ne consegue la relativamente bassa potenza dell’alimentatore e la non altissima tensione di lavoro, ciò limita la spesa per trasformatore d’alimentazione e condensatori di filtro, ancora ne consegue l’adozione di zoccoli Noval e un contenimento delle dimensioni fisiche dello chassis dato il minor ingombro e esigenze termiche non eccessive. Analogamente per gli altri stadi si impone l’uso di tubi di segnale classici da scegliere nella famiglia dei doppi triodi ECC8X.

- L’adozione, ove possibile, dell’accoppiamento diretto, quindi senza condensatori sul percorso di segnale. Ciò non introduce colorazioni del suono e soprattutto non introduce sfasamenti difficili da prevedere al momento della progettazione della rete di compensazione, oltre al risparmio di componentistica passiva costosa.

- La scelta di progettare un amplificatore facilmente pilotabile dalle moderne sorgenti digitali, quindi con una sensibilità di ingresso adeguata. Ciò permette una diretta godibilità della realizzazione senza la necessità d’utilizzare un preamplificatore attivo esterno.

- La flessibilità d’impiego, nel senso che deve poter pilotare un buon numero di diffusori in commercio, con sensibilità media intorno gli 87-88 dB/W e anche con impedenza di 4 ohm.

- Una realizzazione minimalista,  senza controlli di tono, con solo l’adozione di uno stadio passivo di selezione ingressi, controllo volume ed eventualmente bilanciamento.

- Un costo contenuto. Idealmente la soglia da non superare dovrebbe essere di 400-500 Euro, di cui 220 per i ferri, 60 per i tubi, 40 per la componentistica passiva, 80 per uno chassis almeno presentabile e 100 per la dispersione dei costi, che purtroppo avviene sempre verso l’alto!

Specifiche di progetto e schema a blocchi

La definizione delle specifiche di progetto è il primo passo da compiere. Generalmente si inizia con la definizione della potenza d’uscita necessaria, ma poiché per motivi didattici, economici e pratici si è arbitrariamente scelto di impiegare come tubo d’uscita la EL84, la potenza d’uscita la possiamo ritenere un dato consequenziale.

Dando un rapido sguardo al datasheet della valvola (rif.001) nelle condizioni d’impiego di PP in classe AB Ultralineare al 43%, possiamo fissarla intorno ai 10-11 Watt_rms per canale.

Il nostro amplificatore deve essere pilotabile da sorgenti digitali moderne, le quali generalmente escono su 47K a 2Vpp, quindi 2Vpp = 2 * 1Vp = 2 * 1Vp/(radice2) = 2 * 0.707 Vrms , allora la nostra sensibilità per la massima potenza d’uscita deve essere di 0,707Vrms.

Parametro fondamentale del nostro amplificatore è la distorsione, che imponiamo inferiore allo 0,1%. Poiché dal datasheet della EL84, nella colonna già consultata, leggiamo che la distorsione è al 4%, allora è giocoforza prevedere l’impiego della controreazione negativa (NFB), negli amplificatori PP questo è quasi un “MUST”, ma noi analizzeremo la possibilità di poterla escludere. Quindi resta da definire l’ammontare di NFB in termini di dB.

Altro parametro da definire per lo stadio d’uscita è conseguente al la presenza sul mercato di diffusori con impedenza di 8 e 4 ohm di una certa qualità, ciò ci costringe a prevedere la possibilità di pilotaggio per entrambi i modelli. Questa questione è diversa nell’approccio rispetto ad un amplificatore allo stato solido. In quest’ultimi il pilotaggio di carichi diversi si riflette progettualmente sulla corrente d’uscita massima erogabile, essendo la tensione stabilita dall’alimentatore. Negli stadi s’uscita accoppiati a trasformatore si deve necessariamente prevedere che il secondario del trasformatore abbia la possibilità di essere configurato in base al carico per evitare che l’impedenza di carico riflessa sul primario vari, la bibliografia è un articolo di N. Crowhurst sull’adattamento del carico, rif.002.

Infatti supponendo d’avere un trasformatore d’uscita con rapporto 16+16:1 avrei che:

Zprimario/Zcarico=(Np/Ns)^2

Per Zcarico 8 ohm           Zprimario= 32^2*8 = 8192 ohm

Per Zcarico 4 ohm           Zprimario= 32^2*4 = 4096 ohm

Il cambio di pendenza della retta di carico dinamica cambierebbe le caratteristiche dello stadio d’uscita in termini di potenza e distorsione.

Visto che siamo in argomento, l’impedenza primaria anodo-anodo del trasformatore d’uscita, dal datasheet della EL84 (rif.001), deve essere di 8000ohm sul carico disponibile.

Quest’ultima specifica in realtà si rifletterà sulla scelta del trasformatore d’uscita, che dovrà avere il secondario costruito in modo tale da poter adattare il carico in modo giusto, presentando un’impedenza primaria costante, cioè il gruppo di avvolgimenti del secondario dovrà essere provvisto di prese multiple a 4 e 8 ohm, o di uno schema di collegamento degli avvolgimenti per carichi di 4/8 ohm, soluzione meno versatile ma frequentemente adottata dai costruttori di trasformatori d’uscita di pregio. Si dovrebbe evitare l’adozione di un trasformatore con adattamento su un valore di carico ibrido, infatti spesso si trovano modelli con Zprimario_aa =8000 ohm riferita ad un carico di 5 o 6 ohm, tale scelta è motivata dai costruttori dal fatto che gli 8 ohm sono nominali e non su tutta la banda audio dove invece l’impedenza scende. Poiché tale ragionamento lascia parecchi dubbi teorici la cui enunciazione porterebbe via spazio, si decide di tralasciare tali modelli.

Riassunto delle principali specifiche di progetto.

- Stadio d’uscita Push Pull, classe AB, configurazione Ultralineare al 43%.

- Potenza d’uscita massima rms prima del clipping (Pmax) = 11W

- Sensibilità(per Pmax) = 0,707 Vrms

- Distorsione alla sinusoide 1KHz <= 0.1%

- Adattamento a carichi da 4 e 8 ohm

- Retroazione negativa globale XX dB (da calcolare)

- Stadio sfasatore di tipo ……. (da definire)

- Stadio pilota accoppiato in continua

Schema a blocchi

…………………… da continuare

Il funzionamento e la progettazione in dettaglio

Stadio d’uscita

Stadio driver, scelta progettuale

Stadio d’ingresso

Retroazione

Stadio d’alimentazione

Definizione componentistica e realizzazione

Varianti di progetto

Classe di funzionamento

Altre configurazioni dello stadio di potenza

Retroazione

Altre varianti.

Bibliografia

Rif.001 Datasheet Mullard EL84

Rif.002 Articolo “Removing the Mystery from Matching”, Norman H. Crowhurst