Capitolo 2

Stadio d’uscita Push Pull

I circuiti push pull sono antichissimi, essi nacquero per aumentare l’efficienza di funzionamento dei primi amplificatori di linea (telefonica). Una trattazione teorica rigorosa la si trova in molti testi a cui rimando in bibliografia. A noi interessa riportare delle conclusioni di ordine pratico relativamente ad alcuni aspetti progettuali. E ciò è proprio quello che cercheremo di fare analizzando uno stadio PP come quello illustrato.

Figura 2-1 Stadio PP

I tubi d’uscita possono essere dei triodi o dei tetrodi o dei pentodi, Essi hanno come carico anodico il primario del trasformatore d’uscita, la polarizzazione è ottenuta tramite la tecnica dell’autopolarizzazione tramite un resistore di bias, ciò per motivi di semplicità.

L’impedenza di carico ottimale, Rpp’, per uno stadio PP a triodi, è il doppio della resistenza interna del Tubo, ra, mentre per i pentodi e i tetrodi varia da 1/5 - 1/6 fino ad 1/12 di questa. Generalmente per i pentodi si usa il carico ottimale indicato dal costruttore per un certo punto di lavoro, in quanto tale valore di carico ottimale è critico ai fini della distorsione. infatti scostamenti dal valore consigliato determinano un rapido aumento di distorsione di 3° e 5° armonica, rif [2-1].

Il fatto che i carichi anodici non siano indipendenti tra loro, per l’accoppiamento introdotto dal trasformatore, comporta che l’impedenza apparente di carico sull’anodo del singolo tubo è diversa in base alla classe di funzionamento adottata. Detta Rpp’ l’impedenza riflessa sul primario dal trasformatore, si ha che

Rp(apparente) = ½ Rpp’ nel caso di polarizzazione in classe A.

Rp(apparente) = ¼ Rpp’ nel caso di polarizzazione in classe B e AB.

La spiegazione di questo fenomeno è completamente rinviata alla bibliografia.

La polarizzazione dei tubi è ottenuta tramite la caduta di potenziale su un resistore collegato ai catodi, indotta dal passaggio della corrente di catodo in esso. E’ una tecnica semplice ma efficace rispetto alla soluzione di una alimentazione separata delle griglie d’ingresso con una opportuna tensione negativa. Si osservi però cosa succede alla corrente che scorre nel resistore di catodo durante il funzionamento e col variare della classe di polarizzazione. In classe A entrambi i tubi amplificano un segnale identico in modulo ma opposto in fase, quindi per ogni circuito di placca p e p’ avrò:

Ip(t) = Io+ip(t) e Ip’= Io+ip’(t) ; dove Io è la corrente di polarizzazione e ip(t)/ip’(t) sono i

modulo del suo incremento istantaneo dovuto al

segnale.

Ma in classe A vale la relazione:

ip(t) = - ip’(t);

quindi nel resistore catodico scorrerà la corrente:

I(Rc)= Ip+Ip’= Io+ip(t) +Io – ip(t) = 2 x Io, che è costante.

In classe B e AB la situazione è differente, il punto di polarizzazione scelto provoca una ip(t) il cui valor medio non è più nullo, ciò perché la sinusoide non viene amplificata dai due tubi allo stesso modo durante tutto il suo periodo, un tubo amplificherà poco più del primo semiperiodo e l’altro amplificherà poco più del secondo semiperiodo. Ciò si traduce nella disuguaglianza di ip(t) e ip’(t). Nel resistore catodico scorrerà la corrente:

I(Rc) = 2 x Io + ip(t) – ip’(t).

Ciò ovviamente provoca una fluttuazione del punto di lavoro intorno a Io, oltre ad introdurre un effetto di intermodulazione del segnale d’ingresso con le armoniche contenute nel segnale d’uscita, generate dalle non linearità dei tubi, rif [2-2]. Infatti nel circuito d’ingresso avremmo

Vg1 = Vin + 2x Io x Rk + ip(t) x Rk - ip’(t) x Rk;

E ip’ e ip contengono anche le armoniche!

Allora per ovviare a ciò si cerca di imporre una via di fuga verso massa di ip e ip’ tramite il condensatore di bypass Ck.

Quindi il condensatore di bypass non è necessario in classe A, ma lo è in classe B ed AB. Successivamente vedremo come si calcola il gruppo Rk-Ck.

Visto che siamo in argomento, notiamo che nello schema di principio il resistore di bias, Rk, è comune a i due tubi. Se si usano due resistori separati, soluzione preferibile, questi dovranno naturalmente essere di valore doppio, conseguentemente, per non variare la costante di tempo del circuito RC, i condensatori di disaccoppiamento, in parallelo alle resistenze di bias separate, devono avere valore dimezzato.

Progettazione

Per quanto riguarda lo stadio d’uscita Push Pull, il metodo migliore per un neofita per intraprendere la sua progettazione è consultare i datasheet del tubo scelto e applicare uno dei punti di lavoro già determinati dal costruttore. L’impresa di disegnare le cosiddette curve composite è molto ardua.

Abbiamo intenzione di introdurre nel nostro progetto un certo grado di elasticità rispetto ad alcune scelte, sia per l’intento didattico sia per effettuare prove comparative. Allora ciò si traduce, per lo stadio finale, nella necessità di considerare la possibilità di adottare sia una configurazione a carico distribuito che a pentodo o a triodo.

Nel nostro caso abbiamo scelto l’EL84. Dal datasheet, rif [2-3], vediamo che per lo stadio d’uscita PP sono consigliati dei punti di lavoro e i valori dei componenti per le tre possibili configurazioni, a pentodo, a triodo e con carico distribuito (UL) al 43%. Scegliamo come primo valore la Vak=300. Sui datasheet si considerano le tensioni sempre riferite al quadripolo, vale a dire Va indica la tensione tra Anodo e Catodo e non tra Anodo e Massa.

Riportiamo i dati e calcoliamo quelli che non sono specificati direttamente.

| EL84PP | Pentodo | Ul 43% | Triodo | unità | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Va | 300 | 300 | 300 | V | riferita al catodo |
| Vg2 | 300 | 300 | 300 | V |  |
| Rk | 270 | 270 | 270 | ohm | per valvola |
| Rp-p’ | 8000 | 8000 | 10000 | ohm | per valvola |
| Ia(0) | 36 |  | 24 | mA | senza segnale |
| Ig2(0) | 4 |  |  | mA | senza segnale |
| Ik(0)=Ia+Ig2 | 40 | 40 |  | mA | senza segnale |
| Ia(max) | 46 |  | 26 | mA | segnale per max power |
| Ig2(max) | 11 |  |  | mA | segnale per max power |
| Ik(max) | 57 | 45 |  | mA | segnale per max power |
| Vk=Rk*Ik | 10,8 | 10,8 | 13,44 | V | riferita a massa |
| Vin(g1-g1)rms | 20 | 16 | 20 | Vrms | max power |
| Vin-rms | 10 | 8 | 10 | Vrms | per valvola |
| Potenza-out | 17 | 11 | 5,2 | W |  |
| Distorsione | 4 | 0,7 | 2,5 | % | totale |
| P(Rk)max | 0,87723 | 0,54675 | 0,37856 | W | potenza massima Rk |

Tabella 2-1

In particolare abbiamo calcolato i seguenti dati

- Corrente nel Catodo               Ik=Ia+Ig2, sia per Vin=0 che per Vin max.

- Tensione sul Catodo              Vk= Ik x Rk, essendo adottata l’autopolarizzazione,

si ha che Vgk = -Vk.

- Dissipazione in Rk a riposo    P(Rk)max= Rk x (Ikmax)^2.

Si noti che alcuni dati li abbiamo semplicemente divisi per due in quanto erano riferiti ad entrambe le valvole.

Per la dissipazione in Rk, considerando l’aumento di temperatura vicino allo zoccolo della valvola e abbondando per precauzione, nel caso peggiore di connessione a pentodo Rk deve essere un resistore da almeno 2 W. Ritengo preferibile usare un resistore da 2-3 W 1-2% piuttosto che sceglierne uno da 5W al 10% nella smania di abbondare per eccesso.

Il resistore di catodo Rk deve essere bypassato in ac. Il metodo classico consiste nello scegliere per il gruppo RkCk, una costante di tempo abbastanza alta rispetto alla velocità di variazione del segnale.

In realtà il condensatore Ck è in parallelo non solo a Rk ma anche alla resistenza d’uscita della valvola vista dal catodo, rko.

Rko = (Rk+ra)/(mu+1);

Dove Rp è la resistenza apparente vista da ogni singola placca e di cui abbiamo già parlato. A questa è in parallelo Rk = 270, quindi la risultante sarà

R’k = (Rk * rko) / (Rk + rko);

Il gruppo RC composto da C e R’k deve funzionare da filtro passa basso per le frequenze audio. L’estremo inferiore della banda audio è a 20hz, quindi scegliamo una frequenza di taglio di una decade inferiore, 2Hz. Imponiamo allora che l’impedenza del condensatore sia bassa rispetto al valore del resistore per la frequenza scelta:

C = 1 / (2 x π x f x R’k);

Calcoliamo, il valore di Ck sia per connessione a pentodo che a triodo e sia per classe A che AB:                                                    Tabella 2-2

|  | funzionamento a pentodo |  |  | Rpp'=8000 ohm | ra=38Kohm | mu=19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rp | Rk | rk-o=(Rp+ra)/(mu+1) | R'K=Rk//rko | C(2Hz) uF |  |
|  | classe A | 4000,0 | 270,0 | 2100,0 | 239,2 | 332,7 |  |
|  | classe AB | 2000,0 | 270,0 | 2000,0 | 237,9 | 334,6 |  |
|  | funzionamento a triodo |  |  | Rpp'=8000 ohm | ra=2Kohm | mu=19.5 |  |
|  |  | Rp | Rk | rk-o=(Rp+ra)/(mu+1) | R'K=Rk//rko | C(2Hz) uF |  |
|  | classe A | 4000,0 | 270,0 | 300,0 | 142,1 | 560,1 |  |
|  | classe AB | 2000,0 | 270,0 | 200,0 | 114,9 | 692,7 |  |
|  | funzionamento a triodo |  |  | Rpp'=10000 ohm | ra=2Kohm | mu=19.5 |  |
|  |  | Rp | Rk | rk-o=(Rp+ra)/(mu+1) | R'K=Rk//rko | C(2Hz) uF |  |
|  | classe A | 5000,0 | 270,0 | 350,0 | 152,4 | 522,2 |  |
|  | classe AB | 2500,0 | 270,0 | 225,0 | 122,7 | 648,5 |  |

I valori calcolati sono quindi 330uF per il funzionamento a pentodo, e 680uF a triodo.

La connessione ultralineare è una via intermedia tra le due viste sopra, il tipo di retroazione introdotta dalla Ul determina in abbassamento della resistenza d’uscita rispetto al pentodo, quindi possiamo considerare un valore intermedio di 470uF. Adottiamo questo valore per tutti i casi.

Qualcuno consiglia di collegare in parallelo a tale condensatore uno estremamente più piccolo, es. 0.47uF, per migliorare la risposta nell’estremo alto della banda audio. Lasciamo perdere per ora e riserviamoci di fare esperimenti in futuro.

La tensione di lavoro del condensatore la dobbiamo determinare in base al valore di picco su catodo nel peggiore dei 3 casi, in questo caso la configurazione a pentodo che assorbe 56mA per la massima potenza d’uscita.

Vc > Rk x Ik(max) = 15,12 V;

Scegliamo un valore di 35V per sicurezza. Inoltre il condensatore è il caso che sia di qualità audio e adatto a funzionare nel range di temperatura fino a 105°C, ciò ridurra il rischio che vada in perdita.

Spulciando i datasheet della EL84, (è bene procurarsene più di uno), si scopre che si consiglia di collegare in prossimità della griglia di segnale, in serie al segnale d’ingresso, una resistenza di valore dai 4K7 ai 10K, ciò al fine di evitare oscillazioni parassite dovute alle alte capacità parassite interelettrodiche interne alla valvola. Noi ligi prevediamo allora dei resistori da 4K7 1/2W, allo strato metallico se possibile. Tale resistore ha anche un’altra funzione, un po’ più complessa, per prevenire il fenomeno della “blocking distorsion”, ma per ora soprassediamo.

Altro punto importante da non sottovalutare è la necessità di porre in serie alle griglie schermo delle resistenze limitatrici di corrente, le quali all’occorrenza servono anche per evitare che la tensione applicata alla griglia schermo superi i valori massimi consentiti. Per ora stabiliamo il valore dei resistori in 1000 ohm 3W in base alle empiriche regole di pratica. In caso di configurazione UL tali resistori non dovrebbero essere strettamente necessari perché l’avvolgimento del trasformatore svolge la funzione di limitazione grazie alla sua impedenza.

Vediamo il circuito di griglia di controllo, che è il circuito d’ingresso del nostro stadio finale. Le griglie sono riferite a massa tramite i resistori Rg, che fissano anche l’impedenza d’ingresso dello stadio. Essi in realtà sono in serie ai resistori limitatori, la loro somma non deve superare il valore massimo dato nel datasheet.

Dal confronto delle configurazioni si vede che in pratica è possibile passare dalla configurazione a pentodo a quella UL semplicemente collegando la griglia di controllo (g2) rispettivamente al centrale o alla presa UL dello stesso trasformatore d’uscita. Per la configurazione a triodo invece non solo sarebbe necessario usare un trasformatore con impedenza diversa, più alta, ma il resistore di catodo ha un valore praticamente doppio, quindi il passaggio a triodo per ora pare non possa essere fatto con l’adozione di un semplice commutatore per alta tensione, a meno che non si trovi un punto di lavoro compatibile con un Rk = 270 ohm e Va = 300V. Una breve ricerca su datasheet di altri costruttori ci semplificherà il lavoro. Infatti, troviamo sul datasheet Philips un punto di lavoro suggerito per una Rk=270 ohm, che sviluppa 5,2W con 2% di distorsione per 10Vrms d’ingresso. Quindi, a meno dell’impedenza del primario del trasformatore d’uscita (che sarà più bassa del consigliato nel caso del collegamento a triodo, a vantaggio della potenza massima ma a svantaggio della distorsione), abbiamo tre soluzioni di funzionamento che richiedono, per il passaggio dall’una all’altra, una semplice commutazione del collegamento della griglia schermo.

Ovviamente adottando una configurazione piuttosto che un’altra si avranno delle caratteristiche diverse nel funzionamento.

- Con la configurazione a pentodo, la potenza d’uscita è la più alta possibile, 17W per 10Vrms alla griglia d’ingresso, ma la distorsione è la più alta, ben il 4%.

- Con la configurazione a triodo, la potenza d’uscita è la più bassa, 5,2W per 10Vrms alla griglia d’ingresso, e la distorsione è intorno al 2%.

- Una via di mezzo si ha con la configurazione UL al 43%, dove, grazie alla controreazione locale introdotta sulla griglia di controllo tramite la presa UL, a fronte di una diminuzione di potenza a 11W la sensibilità migliora a 8Vrms e soprattutto la distorsione cala a valori inferiori all’unità.

Dilungarsi eccessivamente sugli aspetti teorici è qui inutile, ma è utilissimo, anzi indispensabile leggere questi aspetti sui numerosi articoli presenti in rete, in particolare quelli già citati e il Radiotron Designer’s Handbook, rif [2-4].

Nella figura seguente è rappresentato lo schema dello stadio d’uscita in dettaglio. Si noti che tramite commutatori è possibile collegare la griglia schermo a punti diversi, cambiando così la configurazione dello stadio. In questo modo si possono sperimentare le tre configurazioni, ma solo la ultralineare sarà ottimizzata nel progetto iniziale.

Fig. 2-2

Simulazione Spice

Utilizziamo lo strumento della simulazione assistita da calcolatore come esclusivo strumento di verifica di quanto progettato. Data la necessità di costruire un modello di trasformatore d’uscita, ho scelto un ferro blasonato, il Sowter UA23, perché si sono potuti reperire i parametri fisici necessari per la costruzione del suo modello. Il software di simulazione è la versione demo di Microcap, questa scelta, sebbene non molto comoda per il sottoscritto, permetterà a chi lo voglia, di farsi le proprie simulazioni abbastanza rapidamente, visto che tutorial sull’uso di Microcap ce ne sono in giro, anche particolarmente specifici per lo studio di sistemi a tubi.

Verifichiamo il comportamento in DC, questa è la transient analysis dove però si impone il calcolo dei soli punti di lavoro. E’ importantissimo utilizzare questa opzione, altrimenti il SW mostrerà i valori di bias con le deviazioni differenziali dovute al segnale applicato.

Figura 2-3  Il circuito con i valori delle tensioni e correnti di polarizzazione:

Si nota la sostanziale corrispondenza tra i valori di progetto e quelli verificati.

La tensione d’alimentazione, Vb+, è pari a 315 V, ciò al fine di avere Va-Vk=300V come imposto dal punto di lavoro scelto, infatti si deve tener conto non solo della tensione di catodo, ma anche della ddp sull’avvolgimento primario del trasformatore.

Bibliografia

[2-1] Audio Classroom part 3 e 4, N.H. Crowhurst, Glass Audio.

[2-2] Push Pull in HiFi – Mannie Horowitz – Audio Aprile 1959.

[2-3] EL84 datasheet, Mullard e STC.

[2-4] Radiotron Designer’s Handbook, 4th ed., RCA.