Capitolo 3

L’adozione della controreazione negativa globale

Avendo scelto come finali dei pentodi, e volendo controllare la distorsione, è giocoforza adottare un certo tasso di controreazione negativa globale, con buona pace di alcune teorie audiofile totalmente contrarie al suo impiego. Non è obiettivo di questo lavoro discutere circa l’effetto della controreazione. In uno stadio Push-Pull l’effetto della cancellazione (teorica, in pratica una riduzione) delle armoniche è relativo solo a quelle di ordine dispari (in un circuito ben bilanciato in AC), si veda a proposito il Rif 3_1. Sebbene si è adottato dei pentodi nello stadio finale, i quali, per la particolare forma delle caratteristiche d’uscita, generano in particolare armoniche dispari, gli stadi precedenti sono realizzati con triodi, nei quali l’incidenza delle armoniche pari è prevalente. Allora diviene opportuno adottare una controreazione di tipo globale, anche per ridurre l’incidenza della non linearità degli stadi precedenti.

Non mi soffermo in dettaglio sui benefici dell’adozione della controreazione, mi limito ad enunciarne qualcuno di carattere generale:

- insensibilità alle variazioni parametriche dei dispositivi attivi e componenti passivi, con stabilizzazione nel tempo del guadagno.

- Riduzione delle distorsioni derivanti da non linearità, e conseguente riduzione della distorsione d’intermodulazione per effetto della diminuzione dell’ampiezza delle singole armoniche.

- Riduzione di alcuni tipi di rumore.

- Aumento di banda, a scapito però della diminuzione del guadagno.

Per un’analisi dettagliata è sufficiente consultare un qualsiasi testo d’elettronica, in particolare il Rif. 3_1.

Figura 3-1

La controreazione globale che si adotta è del tipo serie-tensione, in quanto si rileva la tensione d’uscita Vo, e se ne riporta una sua aliquota, nel circuito d’ingresso tramite il partitore costituito da Rf e Rs. Questo costituisce la rete di controreazione, con funzione di trasferimento

b = Rs/(Rs+Rf).

Detto Ao = A1*A2*A3 il guadagno del sistema senza retroazione, e indicando con il pedice f le grandezze relative al sistema con retroazione, si possono enunciare brevemente e senza presunzione di completezza i principali vantaggi:

- la stabilizzazione del guadagno di tensione:		Af = Ao / (1 + b*Ao);

- l’aumento della resistenza d’ingresso : 			Ri-f = Ri * (1 + b*Ao);

- la diminuzione della resistenza d’uscita:			Ro-f = Ro * (1 + b*Ao);

- la diminuzione delle armoniche i-esime:			Hi-f = Hi / (1 + b*Ao)

Si noti che nei calcoli che seguiranno si supporrà la resistenza d’uscita, Ro, di valore trascurabile rispetto alle altre grandezze in gioco.

E’ necessario a questo punto calcolare il valore del guadagno che i singoli stadi devono avere, per un loro corretto dimensionamento.

Il tasso di controreazione, 1+ b*Ao, che si introduce negli amplificatori a valvole di questo tipo, generalmente  varia da 20 a 30 dB, cioè da 10 a 31. Questo perché l’adozione di alti tassi di controreazione negativa può introdurre delle instabilità, non è opportuno entrare nel merito di discorsi inerenti il margine di stabilità e di fase, per non appesantire il discorso.

Si decide di introdurre un tasso di controreazione di 20 dB, cioè 10 volte. Il primo effetto di cui si dovrà tener conto è che si ha la riduzione della sensibilità del sistema retroazionato di 10 volte causa la analoga diminuzione del guadagno.

Quindi se si è imposta una sensibilità di 2Vrms per il sistema retroazionato, senza retroazione lo stesso sistema deve avere una sensibilità 10 volte inferiore, cioè 0,2 Vrms.

L’amplificatore è composto da tre stadi, lo stadio finale con i tubi x1 e x2, lo stadio sfasatore composto dal tubo x3 e il pilota col tubo x4. Si inizia dallo stadio d’uscita, comprensivo del trasformatore. Si è stabilito che la potenza in uscita, per un PP di EL84 in configurazione UL al 43% e in classe AB1, è di 11W per un segnale pilota di 16Vrms applicato tra le griglie di controllo delle finali, inoltre abbiamo stabilito che la sensibilità dell’amplificatore deve essere tale da avere la max potenza d’uscita per un livello d’ingresso di 2Vrms su una alta impedenza d’ingresso.

A1 = Vo / Vg1_x1; 	dove Vo è la tensione sul carico, Vg1 è la tensione sulla griglia controllo del

Pentodo.

Lo stadio sfasatore, che per la scelta fatta, avrà un guadagno inferiore all’unità:

A2 = Vg1 / Vg_x3 = 0,9;	per ora è un valore stimato in difetto, Vg_x3 è la tensione che pilota

l’ingresso dello sfasatore.

Lo stadio preamplificatore dovrà avere un guadagno alto, da calcolare.

A3 = Vg_x3 / Vi;		dove Vi è la tensione d’ingresso.

Il guadagno di tensione totale, senza l’effetto della controreazione sarà:

Ao = A1*A2*A3;

Il guadagno di tensione globale, con l’effetto della controreazione è:

Af = Ao /(1+ bAo);		dove b è il guadagno della rete di controreazione, cioè:

b = Rs/ (Rs + Rf);

Si procede al calcolo dei valori che mancano.

Su un carico di 8 ohm si deve sviluppare una potenza di 11Wrms, quindi:

Vo_rms = ( P * Rload)^0.5 = (88)^0.5 = 9.38 Vrms.

Che, giusto per informazione, corrisponde ad una tensione, ai due capi estremi del primario o tra le due placche dei pentodi, di:

Vo_aa_rms= ( P * Raa)^0.5 = (88000)^0.5 = 296,65 Vrms.

Infatti il trasformatore trasferisce inalterata la potenza dal primario al secondario, a meno delle perdite di rendimento che qui si trascurano.

Si è supposto che il prelievo di tensione sia effettuato sul secondario a 8 ohm, altrimenti si deve tener conto della relazione matematica tra le impedenze e calcolare il valore della tensione d’uscita su 4 ohm, che non sarà la metà, ma proporzionale alla radice quadrata del rapporto delle impedenze.

Vo_rms(4) = Vo_rms(8) * RAD( 4/8) = 6,63 Vrms;

Ovviamente si poteva ripetere il calcolo ad inizio pagina, ma così c’è valore didattico aggiunto.

Quindi il guadagno complessivo del sistema retroazionato sarà:

Af = Ao/( 1+ b*Ao) = A1*A2*A3 / ( 1 + b*A1*A2*A3) = Vo_rms / Vif = 9,38/2 = 4,69

Ricordo che essendo rapporti tra grandezze uguali, i guadagni sono dimensionali.

Avendo deciso di introdurre un tasso di controreazione di 10 (20dB), ho che

Ao = A1*A2*A3 = AF * 10 = 46,9	e questo è il guadagno senza l’effetto della retroazione.

Calcoliamo A3, sappiamo dal datasheet delle EL84 che gli 11W sono sviluppati per una tensione di griglia do 8 Vrms, quindi:

A3 = Vo-rms / Vg1_rms = 9,38/8 = 1,1725

A2 = 0,9.

Quindi possiamo calcolare il guadagno del primo stadio:

A1 = Ao / (A2*A3) = 46,9 / (1.1725 * 0.9) = 46,9 / 1,05525 = 44,44

Si nota che il primo stadio è quello che si fa carico di fornire la maggiore amplificazione di tensione. Esso dovrà essere calcolato però per una tensione massima d’ingresso di 0,2 Vrms.

Resta da calcolare il valore di b, il guadagno della rete di retroazione:

1 + b*Ao = 10;  ma Ao= 46,9, quindi  b = 9 / 46,9 = 0.19189;

Questo valore sarà utile per calcolare i valori di Rs e Rf, sapendo che b = Rs/ (Rf +Rs).

Per comodità:

1/b = (Rf+Rs)/Rs= 1+ Rf/Rs

Rf = Rs (1/b -1)

Il resistore Rs sarà un’aliquota non bypassata del resistore di catodo, Rk, del tubo dello stadio driver.

Bibliografia

Rif 3_1: Push Pull in Hifi, M. Horowitz.

Rif 3_2: High Fidelity Circuit Design, Crowhurst - Fletcher Cooper.