Capitolo 4

Progettazione dello stadio amplificatore di tensione e dell’invertitore.

Scelta del dispositivo attivo.

La necessità di avere un guadagno dello stadio amplificatore di tensione di almeno 45, costringe a scegliere un dispositivo con un alto coefficiente di amplificazione interno. Si esclude il ricorso ad un pentodo del tipo EF86, perché il suo basso rumore interno qui non serve, abbiamo già un segnale d’ingresso alto, il rapporto S/N non è un fattore particolarmente critico.

Si può prendere in considerazione un triodo della famiglia ECC8x, facilmente reperibile e relativamente economico, in particolare il doppio triodo ECC83 che ha un mu=100, ciò dovrebbe garantire il guadagno necessario. Ovviamente nell’ottica della semplicità che deve contraddistinguere il progetto, lo stesso triodo deve essere usato per lo sfasatore, in tal modo si userà una sola ECC83 per canale.

Implicazioni derivanti dall’accoppiamento in continua.

Si ricorda che lo stadio pilota e lo stadio invertitore devono essere accoppiati in continua, soluzione particolarmente conveniente non tanto per il risparmio economico di un condensatore, quanto perché si evita di introdurre uno sfasamento di -90° nella caratteristica di fase complessiva, che potrebbe facilitare l’insorgere di instabilità (oscillazioni) con la retroazione negativa. Una spiegazione matematicamente rigorosa di ciò esula dal discorso, per chi fosse interessato si rimanda ai riferimenti bibliografici del capitolo 3.

Fig. 4_1: amplificatore di tensione e cathodyne

In pratica i due stadi risultano essere simili a quanto illustrato in Fig. 3_1 . Lo stadio sfasatore è il classico cathodyne. In realtà si utilizzerà come stadio sfasatore un circuito più semplice, concettualmente identico, lo sfasatore a carico ripartito, Fig. 3_2, solo esclusivamente perché ha meno componenti. Si badi bene che i due sfasatori sono concettualmente identici, cambia solo il metodo di polarizzazione del tubo x4, per la bibliografia i Rif. 3_1 e Rif. 3_2.

N.B. Si corregge il valore presunto di amplificazione dell’invertitore in 0,95.

Fig.4_2: amplificatore di tensione e split load

L’accoppiamento in continua impone che la tensione d’anodo del tubo del primo stadio, Va_x4, sia applicata alla griglia del tubo dell’invertitore, Vg_x3. Il che impone un valore di Va_x4 più basso rispetto alla tensione di catodo, Vk_x3, del tubo successivo. Di quanto più basso dipende dalla considerazione che in analisi statica

Vgk_x3 = Vg_x3 – Vk_x3 = Va_x4 – Vk_x3;	e ciò è utile per la corretta polarizzazione di x4.

Ma se si passa ai corrispondenti valori incrementali in analisi dinamica si nota che

Delta(vgk_3) = v(g_x3) – v(k_x3) = v(g_x3) – v(out_k) = v(g_x3) – 0.95 * v(g_x3) = 5% v(g_x3);

questo valore incrementale si somma e si sottrae a Vgk_x3, che quindi deve essere in valore assoluto maggiore del 5% della massima escursione del segnale in uscita dal primo tubo. Si noti anche che lo stadio sfasatore ha un’impedenza d’ingresso estremamente alta, in quanto nella griglia di x3 non scorre corrente, allora il carico dinamico di x3 è costituito solo dal resistore sul suo anodo.

Il progetto dei due stadi quindi non può che essere fatto in contemporanea e rifinito per approssimazioni successive.

Si ricordi che si ha bisogno di una escursione in tensione tra le griglie delle finali di 16Vrms, cioè una escursione di tensione su ogni uscita dello sfasatore di 8Vrms, equivalenti a 11,32Vp, tenendo conto di un guadagno stimato dello sfasatore di 0,95, si ha:

v(g_x3) = 8 / 0.95 = 8,42 Vrms;		 corrispondenti a 11,9 Vp sulla griglia di x3;

Quindi si deve evitare di portare il tubo x3 in regione di corrente di griglia, cosa che succede se il valore istantaneo della tensione di griglia, riferita al catodo, diventa positivo. Il valore incrementale positivo dell’escursione del segnale di griglia non deve quindi superare |Vgk| :

Delta v(gk_x3) = 11,9Vp * 5 / 100 = 0,595 V < |Vgk|

Allora si ritiene opportuno polarizzare x3 con una Vgk di almeno 1V, per avere un certo margine di sicurezza.

INCISO In realtà dovrei considerare altri valori per spingere al massimo lo stadio finale. Dal datasheet delle EL84, per il punto di lavoro scelto si vede che la corrente massima di catodo è 45mA all’inizio del clipping, sul resistore di catodo avrò quindi

Vkmax_x1= 270 ohm * 48.5 mA = 13,1 V; o equivalentemente 9,26Vrms

Questo valore non deve essere superato pena l’assorbimento di corrente da parte della griglia di controllo del pentodo, perché si troverebbe ad un potenziale positivo dovuto alla differenza tra il picco del segnale applicato e i 13,1V. Questo valore corrisponde al picco massimo ammissibile alla griglia del pentodo. Il che si traduce, considerando il guadagno dello sfasatore di 0.95, in una escursione massima di 13,79 Vp sulla griglia dello sfasatore, o equivalentemente all’anodo del primo stadio, e quindi Delta v(gk_x3) = 0,69V.

Dimensionamento dello stadio amplificatore di tensione.

Tale operazione necessità di una certa confidenza colla progettazione di un singolo stadio amplificatore, in quanto si deve procedere anche a tentativi, oltre che con la testa, i risultati esposti non riportano i molteplici tentativi effettuati ma solo l’approccio metodologico e il risultato finale. Inoltre si deve avere già in mente, grosso modo, le caratteristiche principali dei due stadi da accoppiare.

Il vincolo imposto dall’accoppiamento in continua implica la progettazione di uno stadio con una tensione d’alimentazione non superiore a 200V, si sceglie come valore del carico in DC una Ra_x4 = 470Kohm, un valore non usuale per una ECC83.

Si traccia la linea di carico come al solito per i punti (200V, 0) e (0; 0.425mA), come in Fig. 4_1, si deve scegliere un punto di lavoro su tale retta, tale da poter assicurare l’escursione massima del segnale d’ingresso, che si ricorda deve essere di 0,2Vrms, cioè 0,283Vp.

In realtà la regola generale suggerisce di scegliere il punto di lavoro in una zona mediana della retta per sfruttare la massima escursione di tensione.

Procedendo a tentativi, si nota che la retta di carico intercetta oltre che la curva per Vg=0 anche le curve per Vg inferiore a -2,5V e superiore a -3V, si potrebbe pensare di posizionarsi in modo tale da avere una Vak intorno ai 100-110V, ma ciò contrasta col vincolo imposto dall’accoppiamento diretto con lo stadio successivo.

Si è visto che si dovrà imporre una tensione al catodo dello sfasatore più alta della tensione all’anodo del primo tubo di almeno 1V.

Conviene quindi portare la tensione anodica ad un valore più basso, si sceglie allora il punto d’intersezione con la curva per Vg = -0,75V, che soddisfa il vincolo di non portare il punto di lavoro in zona interdizione durante il funzionamento. La curva per Vg -0,75 deve essere tracciata manualmente per interpolazione.

Fig. 4_3  loadine dello stadio amplificatore di tensione

Il punto di lavoro del primo tubo, x4 nello schema di Fig.4_2, è identificato dai seguenti valori:

Vg= -Vk = -0.75V

Va = 58V

Ik = Ia = 0.3mA

Ne deriva che Rk_x4 = Vk/Ik = 2500ohm

Lo stadio successivo, per sua costituzione presenta una impedenza d’ingresso elevatissima, di conseguenza in funzionamento dinamico la curva di carico resta identica.

Si procede al calcolo del guadagno. Per un’escursione in ingresso di 1,5Vpp si ottiene un’escursione d’uscita di circa 100,5V quindi dal rapporto delle due si ottiene

Av = 67.

Molto di più di quanto serva. Imporre anche il guadagno di 45 non è consigliabile, considerando che si applicherà un certo tasso di controreazione che ovviamente dovrà essere maggiore di quanto previsto in precedenza.

La distorsione di seconda armonica, per l’escursione massima del segnale, si prevede di un valore abbastanza usuale perché la retta di carico è estremamente inclinata verso il basso, quindi si procede all’identificazione dei valori massimi di tensione anodica per un segnale alla griglia di 0.75Vp, corrispondnti a circa 0.53Vrms. Si ottengono i seguenti valori:

per Vg = 0 		Va_min= 12V

per Vg = -1,5V	Va_max=112.5V

La distorsione sarà allora:

D2 = (Va – (Vg_max+Vg_mi) /2 ) / (Vg_max-Vg_min) = 4,5%

Il segnale d’ingresso, secondo le specifiche di progetto, sarà al massimo 0,2Vrms, supponendo una relazione di linearità tra il tasso di distorsione ed il livello del segnale d’ingresso si presuppone

D2(0.2Vrms)= 0,2/0,53 * 4,5 = 2 %;

Dimensionamento dello stadio invertitore.

Lo stadio invertitore scelto non è un cathodyne classico, piuttosto è uno stadio a carico ripartito, dove la polarizzazione del dispositivo è imposta in modo diretto dall’iterazione tra i due stadi.

Il vincolo maggiore di cui si è discusso, impone una tensione di catodo, Vk_x3, maggiore di 58V. Si esamini cosa succede esattamente alle tensioni intorno alla valvola x3.

Si parte dal principio che per quanto riguarda la retta di carico statico, questa sarà costituita dalla somma dei resistori Ra_x3 e Rk_x3.

Una volta scelto il punto di lavoro, si sarà determinata la tensione tra anodo e catodo. Sottraendo questa alla tensione d’alimentazione, quello che resta è la caduta ai capi dei resistori, che, imponendo la loro uguaglianza, si ripartisce egualmente ai loro capi. Da qui ne deriva il metodo per imporre la tensione di catodo Vk_x3 maggiore della tensione di griglia, per avere la polarizzazione corretta.

Si sceglie una tensione d’alimentazione superiore al primo stadio, per due motivi, primo perché facilita il compito appena descritto, secondo perché è opportuno che gli stadi siano disaccoppiati sull’alimentazione e quindi si prevede delle celle RC sull’alimentazione di ogni singolo stadio. Questo punto sarà meglio discusso nel capitolo relativo al dimensionamento dell’alimentazione. Si impone Vb3+=250V.

Si sceglie come carico complessivo un valore di 200kohm, questa volta valore tipico per la ECC83, da qui si ha che Ra_x3 = Rk_x3 = 100Kohm.

Si traccia al solito la retta di carico, passante per i punti (0;1,25mA) e (250V;0), come illustrato in Fig. 4_2. Si ha bisogno di una caduta di potenziale su Rk e Ra maggiore di 58V.

Supponendo

V(Ra/k)= 60V;		da cui

Ia=Ik=60/100K= 0.6mA;	e

Vak=250-60*2=130V;	il punto individuato è sulla intersezione della retta con una curva per

Vgk=-1,20.

Non è comodo tracciare a mano tale curva, si commette minor errore scegliendo la mediana:

Vg=-1,25V;			quindi a ritroso nei calcoli

Ik = 0,59mA;

V(Ra/k) = 59;

Vak = 132V calcolata / 133V dal grafico,

Sembra che si sia dentro l’errore di lettura e soprattutto dentro l’errore di interpolazione grafica manuale delle curve. Questo è il punto di lavoro cercato.

Altra strada, poiché deve essere Vgk => Vk +1 =59V, si impone la diseguaglianza

Vak => Vb - V(Rk) – V(Ra) = 250V – 59 * 2 = 132V

Si dovrà procedere intorno a questo valore, tracciando idealmente una retta verticale per 132V, l’intersezione tra le due rette determina il punto Ik=0,59, il valore di Vgk lo si determina graficamente, circa a metà tra le due curve confinanti, Vgk=-1,25V

Vg_x3= Vgk + Vk = 59 -1.25 = 57.75V

Che è sufficientemente vicino ai 58V dell’anodo di x4.

Fig. 4_4  loadline del carico ripartito

Si tratta di un errore da imputare alla difficoltà di lettura sul grafico dei valori corretti, oltre alla difficoltà nell’essere precisi col tracciamento della retta. Una verifica con spice potrebbe essere significativa, pur considerando il limite costituito dai modelli spice delle valvole, in particolare nella zona a bassa tensione e bassa corrente.

Calcolo del guadagno dello stadio, per le formule si rimanda ala bibliografia.

Av = - va/vg =vk/vg = mu*R / (rp + (2 + mu)*R) =

= 100 * 100k / (82,5 k + 102* 100k)= 0,972			dove R=Ra=Rk

Ma in realtà a Rk e Rp c’è in parallelo Rg delle valvole finali:

Rk // Rg_x2 = 82,4k quindi Av= 0,934

Verificare il valore di rp !!

Verifica del progetto con Spice

L’utilizzo di un simulatore circuitale presenta vantaggi e svantaggi. Il principale svantaggio è che i modelli dei dispositivi non sono comprensivi di tutti i fenomeni fisici che contribuiscono al suo comportamento reale, generalmente l’approssimazione del modello è valida nelle zone centrali di funzionamento del dispositivo, affermazione tanto più veritiera quanto più il dispositivo è non lineare. Per le valvole termoioniche ciò è particolarmente vero data la complessità matematica della sconosciuta equazione descrittiva della curva reale nella sua completa escursione. Le equazioni usate nei modelli si basano su una espressione sufficientemente corrispondente al comportamento del dispositivo nella zona centrale della caratteristica, corretta in modo empirico, sperimentale, in alcuni suoi parametri per sagomarla nel modo più corrispondente al reale, ma agli estremi della zona di funzionamento, cioè basse tensioni e basse correnti e viceversa alte tensioni e alte correnti, il modello matematico perde molta della sua validità. Inoltre alcuni comportamenti, in particolare quelli dovuti alle capacità interne, sono riprodotti con l’ausilio di elementi ideali, senza quindi tener conto della variazione di questi elementi al variare per esempio della frequenza o della corrente. Il vantaggio della simulazione circuitale con calcolatore, a patto di avere la cognizione del limite di cui sopra, risiede nella comodità di non dover costruire molti prototipi del circuito in progettazione, e di poter effettuare la prima “sgrossatura” in modo virtuale. Inoltre con il simulatore circuitale, errori macroscopici di progettazione, o scelte circuitali inadatte per qualche blocco componente, generalmente sono ben evidenziati. Per una discussione più approfondita dell’argomento si rimanda al Rif. 4_3.

Il circuito con i valori calcolati in precedenza è illustrato nella Fig. 4_5

Fig.4_5

Come si può notare, non c’è una completa corrispondenza tra i punti di lavoro calcolati e quanto simulato con l’analisi in DC per i punti di lavoro. Sicuramente c’è corrispondenza per quanto riguarda i vincoli imposti nel progetto, che anche spice conferma. Si veda ad esempio la corretta condizione per l’accoppiamento diretto e, dalla Fig.4_6, il mantenimento del margine di sicurezza sulla Vgk_x4. Si confrontino i dati calcolati manualmente con quelli ottenuti da spice.

Il punto di lavoro del tubo x4 		Calcolati	Spice

Vg	 -0,75V	  -0,722V

Ik	  0,3mA	   0,2885mA

Va	58V		 64,4V

Av	67		 75,5

Il punto di lavoro del tubo x4

Vg	  -1,25V	 -1,02V

Ik	  0,59mA	   0,653mA

Vk	    59V		 65,4V

Vak	  132V		119,278V

Av	  0,xx		    0,97

I valori pur non essendo identici non sono completamente dissimili. I motivi di tale differenza sono molteplici, in particolare la sopraccitata difformità della equazione del modello dal comportamento reale per la zona di funzionamento in cui si lavora.

Fig. 4_6

Fig. 4_7 l’andamento della Vgk in x4 per Vin=0.2Vrms

Bibliografia

Rif. 4_1: Microelectronics – Millman  (o qualsiasi libro di testo di elettronica)

Rif. 4_2: Radiotron Designer’s Handbook - 4° ed. - Capitolo 7

Rif. 4_3: http://www.duncanamps.com/spice.html - http://www.normankoren.com/Audio/

Rif. 4_4: Notes on chatodyne phase splitter – Albert Preisman