Capitolo 4 - revisione 1.2

Progettazione dello stadio amplificatore di tensione e dell’invertitore.

Considerazioni generali

In un amplificatore PP, in qualsiasi tecnologia esso sia fatto, ci sono fondamentalmente tre blocchi funzionali, lo stadio finale, lo stadio invertitore di fase (in cui si comprende l’eventuale driver pilota del finale, e lo stadio d’ingresso o preamplificatore.

Dello stadio finale si sono definiti i parametri principali, riportiamo per comodità le caratteristiche per l’interfacciamento a quanto a monte.

Sulla griglia di ogni finale, per la massima potenza d’uscita di 11W

Vin_pushpull = Vg1 = 8 Vrms;	(a)

Per evitare correnti di griglia.

Vin_push pull_max = Vkg_max/0,707 = Rk * Ik_max / 0,707 =9,25 Vrms;	(b)

L’amplificazione di tensione tenuto conto del trasformatore d’uscita.

Av= V(Rload)/Vg1 = Radice(P*Rload)/Vg1 = 9.38/ 8 = 1,17 (1,4dB);	(c)

Rin_pp = 470Kohm;	(d)

Lo stadio invertitore di fase ha il compito di generare due segnali, uno in fase con l’ingresso e l’altro esattamente in opposizione di fase, per il corretto pilotaggio del sistema Push Pull.

Una soluzione base per ottenere ciò è l’impiego di un trasformatore d’accoppiamento con uscita duale simmetrica, cioè con una presa esattamente a metà del secondario, da collegare a terra. Ma l’adozione di una siffatta soluzione, cara ad alcuni progettisti orientali odierni, ha lo svantaggio della estrema criticità (=costo) di un trasformatore con caratteristiche in termini di bilanciamento spinto, oltre che di banda audio.

Altra soluzione valida consiste nel far passare la corrente di segnale in due identici resistori in serie, il cui punto di giunzione è riferito a massa. Questo è il principio base del famoso, o famigerato per altri, Cathodyne. Una trattazione dell’argomento la si può trovare nel Rif. 4_5, capitolo 6, da cui si prende spunto per la redazione di queste note.

Si tratta in pratica di uno stadio invertitore particolarmente semplice composto da un solo dispositivo attivo in configurazione a doppio carico. Esso ci permette di ottenere le due tensioni uguali in modulo ma in opposizione di fase. Circuiti di questo tipo vengono generalmente chiamati Cathodyne, di cui esistono alcune varianti pratiche, in Fig.4_1 ne sono illustrate due, differiscono

in pratica solo per il modo diverso di polarizzare il tubo dello sfasatore, nel secondo circuito si .

usa l’accoppiamento diretto in DC col primo stadio per polarizzare correttamente la griglia.

Fig 4_1

Abbiamo detto che concettualmente i circuiti sono identici, in entrambi si impone Ra=Rk2=R, essendo la corrente anodica la stessa, nell’analisi in ac si ha che v(out_k) = -v(out_a = )= R’ * ik . In realtà i carichi visti all’anodo e al catodo sono le impedenze equivalenti di R, C e Rl, chiamiamole Za e Zk, in parallelo alle resistenze d’uscita, ro_a sull’anodo e ro_k sul catodo, dove ro_a >> ro_k, il che potrebbe provocare un comportamento diverso agli estremi di banda. Alcuni autori, Rif 4_4, fanno notare in una analisi più dettagliata che anche i generatori di tensione equivalenti, visti all’anodo o al catodo, variano in modo tale da avere un bilanciamento delle tensioni sia sul carico anodico che su quello catodico. Un leggero sbilanciamento residuo in pratica lo si avverte nella banda audio superiore per l’effetto delle diverse capacità parassite in gioco, ma dati i modesti valori della tensione d’uscita, può essere ritenuto trascurabile per la specifica applicazione di pilota di due EL84. Esistono realizzazioni di apparati commerciali di buona reputazione che impiegano con successo il cathodyne, o catodina anche per carichi leggermente più impegnativi, come ad esempio il Dynaco ST70 equipaggiato con le EL34. Non dimentichiamo, inoltre, che nella qualità complessiva del sistema entrano in gioco altri elementi, come il trasformatore d’uscita, la cui criticità è estremamente più pesante dell’adozione del catodica al posto di sistemi sfasatori più complessi ma con prestazioni migliori (a patto di essere accuratamente progettati tenendo conto dei loro punti deboli in termini di sbilanciamento delle uscite).

Una trattazione esauriente dell’argomento la si può trovare anche e soprattutto nel Rif. 4_2, capitolo 7 pagg. 329 330 e capitolo 12 pag 522.

Lo stadio d’ingresso ha il duplice compito di adattare le impedenze e fornire una prima amplificazione del segnale. Nella scelta progettuale di usare uno stadio sfasatore catodina, con guadagno inferiore all’unità, e considerando anche la bassa amplificazione dello stadio d’uscita, il primo stadio ha il compito di fornire la maggior parte dell’amplificazione necessaria. Per semplicità progettuale il primo stadio sarà un classico stadio amplificatore a catodo comune, nel suo circuito d’ingresso si applicherà anche la tensione di feedback.

Scelta del dispositivo attivo.

La necessità di avere un guadagno dello stadio amplificatore di tensione di almeno 45, dato l’impiego della controreazione, costringe a scegliere un dispositivo con un alto coefficiente di amplificazione interno. Si esclude il ricorso ad un pentodo del tipo EF86, perché il suo basso rumore interno qui non serve, abbiamo già un segnale d’ingresso alto, il rapporto S/N non è un fattore particolarmente critico.

Si può prendere in considerazione un triodo della famiglia ECC8x, facilmente reperibile e relativamente economico, in particolare il doppio triodo ECC83 che ha un mu=100, ciò dovrebbe garantire il guadagno necessario. Ovviamente nell’ottica della semplicità che deve contraddistinguere il progetto, lo stesso triodo deve essere usato per lo sfasatore, in tal modo si userà una sola ECC83 per canale.

Interessante sarà il confronto con altri tubi, in particolare con l’ECC81 che non è detto non sia un candidato.

Progettazione dei due stadi con accoppiamento RC: l’amplificatore di tensione

Sebbene la scelta progettuale sia quella di accoppiare direttamente il primo ed il secondo stadio, per motivi didattici dobbiamo affrontare la progettazione anche col classico accoppiamento RC. In Fig.4_2 è anticipato lo schema elettrico, l’uscita dall’anodo del primo tubo è riportata sulla griglia del secondo tramite il condensatore Cg. Questo forma con il resistore di griglia Rg del secondo stadio, il carico in AC del primo stadio. Tipici valori di Rg sono dai 330k al 1M, non superiori per motivi inerenti il funzionamento fisico della valvola su cui possiamo sorvolare per semplicità di trattazione.

Fig.4_2 Amplificatore di tensione e Cathodyne con accoppiamento RC

Lo stadio amplificatore di tensione lo si può progettare utilizzando i punti di lavoro tipicamente consigliati dal costruttore del tubo. Tenuto conto che avremo a disposizione una sola tensione di alimentazione intorno ai 320V per le finali, considerando una netta caduta di tensione sulla rete di disaccoppiamento dell’alimentazione delle finali da quella dei primi stadi (nel capitolo sull’alimentazione analizzeremo la necessità di disaccoppiare le alimentazioni degli stadi), ipotizziamo di avere a disposizione dai 250 ai 300V per l’alimentazione dei primi due stadi. Esaminando vari schemi applicativi e application notes, notiamo che un valore tipico di alimentazione delle ECC83 è 250V, non è l’unico

Dal datasheet Philips vediamo i punti di lavoro consigliati per il primo stadio, che deve avere un guadagno almeno di 45 ed uno swing d’uscita almeno pari a quanto necessario per pilotare le griglie delle finali fino al limite delle correnti di griglia, formula (b), cioè 12,5Vrms. Suppongo che il secondo stadio abbia un’amplificazione di 0,97.

| Va | 300 | 250 | V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ra4 | 220 | 220 | kohm |  |
| Rg3 | 680 | 680 | kohm |  |
| Rk4 | 2,2 | 2,7 | kohm |  |
| Ia | 0.63 | 0.48 | mA |  |
| Av | 72 | 66,5 |  |  |
| Vout | 36 | 28 | Vrms |  |
| Dtot | 2,6 | 3,4 | % |  |
| Vkg | -1,4 | -1.3 | V |  |

Tra i punti di lavoro consigliati per Vb=300V e Vb=250V osserviamo che quello con Ra4=220K ha la distorsione totale più bassa, 2,6% per Vout=36Vrms, che proporzionalmente diventano 0,65% a 9Vrms d’uscita, Potremmo anche scegliere un punto intermedio per Vb=270-280V, con l’accortezza di stabilire Rk4=2,5Kohm, qualora si voglia decisamente disaccoppiare la tensione d’alimentazione.

Progettazione dei due stadi con accoppiamento RC: il cathodyne

Dal punto di vista progettuale, al fine del dimensionamento in DC, il Cathodyne può essere pensato come uno stadio equivalente a catodo comune dove il resistore anodico Ra è uguale alla somma del resistore anodico Ra3 e del resistore catodico Ra3_2 , l’escursione anodica di tensione dello stadio equivalente sarà divisa sui resistori dello stadio catodica. Però in analisi dinamica il catodyna è uno stadio fortemente controreazionato, con b prossimo ad 1 e quindi avremo un’amplificazione leggermente inferiore all’unità secondo la formula:

Av = mu*Ra /[ra+(mu+1)*Rk] < 1

A questo punto nulla ci vieta di utilizzare lo stesso punto di lavoro utilizzato per il primo stadio, con ovviamente

Ra3=Rk3_2=100kohm  e  Rk3_1=2,2 kohm

Per il calcolo del guadagno tengo conto del carico Ra’=Rk’= 100k//470k=82,5K e quindi

Av= 0,98

Si noti che l’effetto bootstrap sull’ingresso del tubo sfasatore permette di non saturare la griglia finchè vin – vok < Vkg , cioè

Vin – Vok= Vin – Av Vin = Vin * 0.02 < 1.4V;  quindi Vin max < 70Vp = 49,5Vrms;

e siamo ampiamente nei limiti.

Dobbiamo calcolare il valore delle capacità di bypass sui resistori catodici e la capacità di accoppiamento tra i due stadi.

Calcoliamo la resistenza vista al catodo di x4 ( quella di x3 sarà uguale)

Ro = (Ra_x4 + rp)/(mu+1)= 2,8k

Allora la resistenza totale sarà il parallelo di Ro e Rk4

R’o = 1,23K

Imponiamo che il condensatore sia tale da avere una reattanza a 2Hz minore della resistenza R’o per imporre al segnale in alternata la via preferenziale attraverso il condensatore:

Ck > 1 / ( 2* pi * f * R’o) = 64uF; scegliamo un valore di Ck = 100uF , per entrambi i tubi.

Per calcolare il valore del condensatore d’accoppiamento dobbiamo usare il teorema di Thevenin e calcolare la resistenza d’uscita equivalente del primo tubo, cioè il parallelo di ra (reistenza anodica) e Ra4:

R’a = 48,7K;

Il condensatore si trova in serie a R’a e RLoad costituito da Rg3 in serie a Rk3_2

Rs = 728,7K

Quindi imponendo sempre che la reattanza del condensatore sia inferiore a Rs a 2Hz

C1 > 1 / ( 2* pi * f * Rs) = 0.11 uF; possiamo usare un condensatore da 0.1uF.

Possiamo analizzare qualche esempio di schema commerciale per vedere quanto i nostri calcoli siano distanti dalle realizzazioni di altri progettisti.

- Amplificatore Geloso G.236

I progettisti hanno scelto un punto di lavoro per il primo tubo sicuramente diverso, ma non conosciamo le specifiche d’interfaccia, però il catodica è sostanzialmente simile.

Amplificatore Geloso G.280°

I progettisti hanno scelto punti di lavoro per il catodina e pre l’amplificatore di tensione praticamente simili, hanno introdotto però degli anelli di controreazione locale, in quanto i resistori di polarizzazione di catodo non sono bypassati, non conosciamo il guadagno di quello che c’è prima. Nello schema sono presenti più reti rc di correzione della risposta.

- Application data STC per voltage amplifier e phase inverter ECC83. (dare rif www)

La tensione d’alimentazione è a 250V e le resistenze di catodo sono più alte a 3,3k, anche questo è un punto di lavoro consigliato dai datasheet.

- Amplificatore “Michaelson & Austin TVA1”

Il progettista usa un altro medito per fissare la polarizzazione del tubo dell’invertitore. Esso consiste nell’impiego di un partitore resistivo tra Va_x4 e massa con due resistori di alto valore, prelevando la corretta tensione per X3 dal punto di giunzione delle due resistenze, e bypassando in ac il resistore superiore con un condensatore. Tale metodo è impiegato anche in una realizzazione proposta da Costruire HiFi n.19 a firma di Giacomo Pruzzo. Questo metodo, pur introducendo un grado di libertà nella scelta della polarizzazione dei tubi, non è un accoppiamento diretto ma in AC, in quanto il condensatore ha un valore tale che la sua reattanza è molto minore del resistore in parallelo alle più alte frequenze d’interesse. E’ interessante per il trucco di prelevare la tensione di polarizzazione di griglia del secondo tubo dalla tensione d’anodo del primo tubo tramite il partitore resistivo, che però deve avere dei valori di resistenza molto alti per evitare che il segnale ac sia dimezzato. Il condensatore d’accoppiamento fornisce una via a più bassa impedenza al segnale ac che quindi non subisce alcuna diminuzione di livello.

Nel progetto di G. Pruzzo i punti di polarizzazione sembrano sicuramente dissimili per il tubo sfasatore così come per il primo stadio.

Amplificatore di tensione e Cathodyne con accoppiamento diretto

Implicazioni derivanti dall’accoppiamento in continua.

La scelta iniziale di adottare l’accoppiamento diretto tra primo e secondo stadio ha l’innegabile vantaggio di avere un condensatore in meno sul percorso del segnale, oltre ad un polo in meno nella funzione di trasferimento in anello aperto. Così si evita di introdurre uno sfasamento di -90° nella caratteristica di fase complessiva, che potrebbe facilitare l’insorgere di instabilità (oscillazioni) con la retroazione negativa. Una spiegazione matematicamente rigorosa di ciò esula dal discorso, per chi fosse interessato si rimanda ai riferimenti bibliografici del capitolo 3.

In pratica i due stadi risultano essere simili a quanto illustrato in Fig. 4_3 . Lo stadio sfasatore è il cathodyne, semplificato in un circuito più semplice, concettualmente identico, lo sfasatore a carico ripartito, solo esclusivamente perché ha meno componenti. Si badi bene che i due sfasatori sono concettualmente identici, cambia solo il metodo di polarizzazione del tubo x3, per la bibliografia i Rif. 3_1 e Rif. 3_2.

Fig.4_3: amplificatore di tensione e split load

N.B. Si corregge il valore presunto di amplificazione dell’invertitore in 0,98.

La scelta progettuale adottata non è l’unica possibile, un altro metodo per fissare la polarizzazione del tubo x3 potrebbe essere costituito dall’impiego di un partitore resistivo il cui ramo superiore è il resistore anodico del tubo x4, quello inferiore invece costituito dalla resistenza Rg_x3 (non illustrata) verso massa. Il punto di prelievo verso g_x3 è il punto centrale, si ha accoppiamento diretto in ac. Ma così facendo equivale in pratica ad alimentare il primo tubo con una tensione pari a Vb4 * Rg_x3/(Ra_x4+Rg_x3) ed una resistenza anodica parallelo di Ra_x4 e Rg_x3, comunque la tensione sul primo tubo sarebbe inferiore rispetto la nostra scelta progettuale. (inserire figura esplicatica ?)

Progettazione degli stadi

L’accoppiamento in continua impone che la tensione d’anodo del tubo del primo stadio, Va_x4, sia applicata alla griglia del tubo dell’invertitore, Vg_x3. Il che impone un valore di Va_x4 più basso rispetto alla tensione di catodo, Vk_x3, del tubo successivo. Di quanto più basso dipende dalla considerazione che in analisi statica

Vgk_x3 = Vg_x3 – Vk_x3 = Va_x4 – Vk_x3;	e ciò è utile per la corretta polarizzazione di x4.

Ma se si passa ai corrispondenti valori incrementali in analisi dinamica si nota che

Delta(vgk_3) = v(g_x3) – v(k_x3) = v(g_x3) – v(out_k) = v(g_x3) – 0.95 * v(g_x3) = 5% v(g_x3);

questo valore incrementale si somma e si sottrae a Vgk_x3, che quindi deve essere in valore assoluto maggiore del 5% della massima escursione del segnale in uscita dal primo tubo. Si noti anche che lo stadio sfasatore ha un’impedenza d’ingresso estremamente alta, in quanto nella griglia di x3 non scorre corrente, allora il carico dinamico di x3 è costituito solo dal resistore sul suo anodo.

Il progetto dei due stadi quindi non può che essere fatto in Contemporanea e rifinito per approssimazioni successive.

Si ricordi che si ha bisogno di una escursione in tensione tra le griglie delle finali di 16Vrms, cioè una escursione di tensione su ogni uscita dello sfasatore di 8Vrms, equivalenti a 11,32Vp, tenendo conto di un guadagno stimato dello sfasatore di 0,95, si ha:

v(g_x3) = 8 / 0.95 = 8,42 Vrms;		 corrispondenti a 11,9 Vp sulla griglia di x3;

Quindi si deve evitare di portare il tubo x3 in regione di corrente di griglia, cosa che succede se il valore istantaneo della tensione di griglia, riferita al catodo, diventa positivo. Il valore incrementale positivo dell’escursione del segnale di griglia non deve quindi superare |Vgk| :

Delta v(gk_x3) = 11,9Vp * 5 / 100 = 0,595 V < |Vgk|

Allora si ritiene opportuno polarizzare x3 con una Vgk di almeno 1V, per avere un certo margine di sicurezza.

INCISO In realtà dovrei considerare altri valori per spingere al massimo lo stadio finale. Dal datasheet delle EL84, per il punto di lavoro scelto si vede che la corrente massima di catodo è 45mA all’inizio del clipping, sul resistore di catodo avrò quindi

Vkmax_x1= 270 ohm * 48.5 mA = 13,1 V; o equivalentemente 9,26Vrms

Questo valore non deve essere superato pena l’assorbimento di corrente da parte della griglia di controllo del pentodo, perché si troverebbe ad un potenziale positivo dovuto alla differenza tra il picco del segnale applicato e i 13,1V. Questo valore corrisponde al picco massimo ammissibile alla griglia del pentodo. Il che si traduce, considerando il guadagno dello sfasatore di 0.95, in una escursione massima di 13,79 Vp sulla griglia dello sfasatore, o equivalentemente all’anodo del primo stadio, e quindi            Delta v(gk_x3) = 0,69V.

Dimensionamento dello stadio amplificatore di tensione.

Tale operazione necessità di una certa confidenza colla progettazione di un singolo stadio amplificatore, in quanto si deve procedere anche a tentativi, oltre che con la testa, i risultati esposti non riportano i molteplici tentativi effettuati ma solo l’approccio metodologico e il risultato finale. Inoltre si deve avere già in mente, grosso modo, le caratteristiche principali dei due stadi da accoppiare.

Il vincolo imposto dall’accoppiamento in continua implica la progettazione di uno stadio con una tensione d’alimentazione non superiore a 200V, si sceglie come valore del carico in DC una Ra_x4 = 470Kohm, un valore non usuale per una ECC83.

Si traccia la linea di carico come al solito per i punti (200V, 0) e (0; 0.425mA), come in Fig. 4_1, si deve scegliere un punto di lavoro su tale retta, tale da poter assicurare l’escursione massima del segnale d’ingresso, che si ricorda deve essere di 0,2Vrms, cioè 0,283Vp.

In realtà la regola generale suggerisce di scegliere il punto di lavoro in una zona mediana della retta per sfruttare la massima escursione di tensione.

Procedendo a tentativi, si nota che la retta di carico intercetta oltre che la curva per Vg=0 anche le curve per Vg inferiore a -2,5V e superiore a -3V, si potrebbe pensare di posizionarsi in modo tale da avere una Vak intorno ai 100-110V, ma ciò contrasta col vincolo imposto dall’accoppiamento diretto con lo stadio successivo.

Si è visto che si dovrà imporre una tensione al catodo dello sfasatore più alta della tensione all’anodo del primo tubo di almeno 1V.

Conviene quindi portare la tensione anodica ad un valore più basso, si sceglie allora il punto d’intersezione con la curva per Vg = -0,75V, che soddisfa il vincolo di non portare il punto di lavoro in zona interdizione durante il funzionamento. La curva per Vg -0,75 deve essere tracciata manualmente per interpolazione.

Fig. 4_3  loadine dello stadio amplificatore di tensione

Il punto di lavoro del primo tubo, x4 nello schema di Fig.4_2, è identificato dai seguenti valori:

Vg= -Vk = -0.75V

Va = 58V

Ik = Ia = 0.3mA

Ne deriva che Rk_x4 = Vk/Ik = 2500ohm

Lo stadio successivo, per sua costituzione presenta una impedenza d’ingresso elevatissima, di conseguenza in funzionamento dinamico la curva di carico resta identica.

Si procede al calcolo del guadagno. Per un’escursione in ingresso di 1,5Vpp si ottiene un’escursione d’uscita di circa 100,5V quindi dal rapporto delle due si ottiene

Av = 67.

Molto di più di quanto serva. Imporre anche il guadagno di 45 non è consigliabile, considerando che si applicherà un certo tasso di controreazione che ovviamente dovrà essere maggiore di quanto previsto in precedenza.

La distorsione di seconda armonica, per l’escursione massima del segnale, si prevede di un valore abbastanza usuale perché la retta di carico è estremamente inclinata verso il basso, quindi si procede all’identificazione dei valori massimi di tensione anodica per un segnale alla griglia di 0.75Vp, corrispondnti a circa 0.53Vrms. Si ottengono i seguenti valori:

per Vg = 0 		Va_min= 12V

per Vg = -1,5V	Va_max=112.5V

La distorsione sarà allora:

D2 = (Va – (Vg_max+Vg_mi) /2 ) / (Vg_max-Vg_min) = 4,5%

Il segnale d’ingresso, secondo le specifiche di progetto, sarà al massimo 0,2Vrms, supponendo una relazione di linearità tra il tasso di distorsione ed il livello del segnale d’ingresso si presuppone

D2(0.2Vrms)= 0,2/0,53 * 4,5 = 2 %;

Dimensionamento dello stadio invertitore.

Lo stadio invertitore scelto non è un cathodyne classico, piuttosto è uno stadio a carico ripartito, dove la polarizzazione del dispositivo è imposta in modo diretto dall’iterazione tra i due stadi.

Il vincolo maggiore di cui si è discusso, impone una tensione di catodo, Vk_x3, maggiore di 58V. Si esamini cosa succede esattamente alle tensioni intorno alla valvola x3.

Si parte dal principio che per quanto riguarda la retta di carico statico, questa sarà costituita dalla somma dei resistori Ra_x3 e Rk_x3.

Una volta scelto il punto di lavoro, si sarà determinata la tensione tra anodo e catodo. Sottraendo questa alla tensione d’alimentazione, quello che resta è la caduta ai capi dei resistori, che, imponendo la loro uguaglianza, si ripartisce egualmente ai loro capi. Da qui ne deriva il metodo per imporre la tensione di catodo Vk_x3 maggiore della tensione di griglia, per avere la polarizzazione corretta.

Si sceglie una tensione d’alimentazione superiore al primo stadio, per due motivi, primo perché facilita il compito appena descritto, secondo perché è opportuno che gli stadi siano disaccoppiati sull’alimentazione e quindi si prevede delle celle RC sull’alimentazione di ogni singolo stadio. Questo punto sarà meglio discusso nel capitolo relativo al dimensionamento dell’alimentazione. Si impone Vb3+=250V.

Si sceglie come carico complessivo un valore di 200kohm, questa volta valore tipico per la ECC83, da qui si ha che Ra_x3 = Rk_x3 = 100Kohm.

Si traccia al solito la retta di carico, passante per i punti (0;1,25mA) e (250V;0), come illustrato in Fig. 4_2. Si ha bisogno di una caduta di potenziale su Rk e Ra maggiore di 58V.

Supponendo

V(Ra/k)= 60V;		da cui

Ia=Ik=60/100K= 0.6mA;	e

Vak=250-60*2=130V;	il punto individuato è sulla intersezione della retta con una curva per

Vgk=-1,20.

Non è comodo tracciare a mano tale curva, si commette minor errore scegliendo la mediana:

Vg=-1,25V;			quindi a ritroso nei calcoli

Ik = 0,59mA;

V(Ra/k) = 59;

Vak = 132V calcolata / 133V dal grafico,

Sembra che si sia dentro l’errore di lettura e soprattutto dentro l’errore di interpolazione grafica manuale delle curve. Questo è il punto di lavoro cercato.

Altra strada, poiché deve essere Vgk => Vk +1 =59V, si impone la diseguaglianza

Vak => Vb - V(Rk) – V(Ra) = 250V – 59 * 2 = 132V

Si dovrà procedere intorno a questo valore, tracciando idealmente una retta verticale per 132V, l’intersezione tra le due rette determina il punto Ik=0,59, il valore di Vgk lo si determina graficamente, circa a metà tra le due curve confinanti, Vgk=-1,25V

Vg_x3= Vgk + Vk = 59 -1.25 = 57.75V

Che è sufficientemente vicino ai 58V dell’anodo di x4.

Fig. 4_4  loadline del carico ripartito

Si tratta di un errore da imputare alla difficoltà di lettura sul grafico dei valori corretti, oltre alla difficoltà nell’essere precisi col tracciamento della retta. Una verifica con spice potrebbe essere significativa, pur considerando il limite costituito dai modelli spice delle valvole, in particolare nella zona a bassa tensione e bassa corrente.

Calcolo del guadagno dello stadio, per le formule si rimanda ala bibliografia.

Av = - va/vg =vk/vg = mu*R / (rp + (2 + mu)*R) =

= 100 * 100k / (82,5 k + 102* 100k)= 0,972			dove R=Ra=Rk

Ma in realtà a Rk e Rp c’è in parallelo Rg delle valvole finali:

Rk // Rg_x2 = 82,4k quindi Av= 0,934

Verificare il valore di rp !!

Uso di un tubo differente, ad Es ECC81

Verifica del progetto con Spice

L’utilizzo di un simulatore circuitale presenta vantaggi e svantaggi. Il principale svantaggio è che i modelli dei dispositivi non sono comprensivi di tutti i fenomeni fisici che contribuiscono al suo comportamento reale, generalmente l’approssimazione del modello è valida nelle zone centrali di funzionamento del dispositivo, affermazione tanto più veritiera quanto più il dispositivo è non lineare. Per le valvole termoioniche ciò è particolarmente vero data la complessità matematica della sconosciuta equazione descrittiva della curva reale nella sua completa escursione. Le equazioni usate nei modelli si basano su una espressione sufficientemente corrispondente al comportamento del dispositivo nella zona centrale della caratteristica, corretta in modo empirico, sperimentale, in alcuni suoi parametri per sagomarla nel modo più corrispondente al reale, ma agli estremi della zona di funzionamento, cioè basse tensioni e basse correnti e viceversa alte tensioni e alte correnti, il modello matematico perde molta della sua validità. Inoltre alcuni comportamenti, in particolare quelli dovuti alle capacità interne, sono riprodotti con l’ausilio di elementi ideali, senza quindi tener conto della variazione di questi elementi al variare per esempio della frequenza o della corrente. Il vantaggio della simulazione circuitale con calcolatore, a patto di avere la cognizione del limite di cui sopra, risiede nella comodità di non dover costruire molti prototipi del circuito in progettazione, e di poter effettuare la prima “sgrossatura” in modo virtuale. Inoltre con il simulatore circuitale, errori macroscopici di progettazione, o scelte circuitali inadatte per qualche blocco componente, generalmente sono ben evidenziati. Per una discussione più approfondita dell’argomento si rimanda al Rif. 4_3.

Il circuito con i valori calcolati in precedenza è illustrato nella Fig. 4_5

Fig.4_5

Come si può notare, non c’è una completa corrispondenza tra i punti di lavoro calcolati e quanto simulato con l’analisi in DC per i punti di lavoro. Sicuramente c’è corrispondenza per quanto riguarda i vincoli imposti nel progetto, che anche spice conferma. Si veda ad esempio la corretta condizione per l’accoppiamento diretto e, dalla Fig.4_6, il mantenimento del margine di sicurezza sulla Vgk_x4. Si confrontino i dati calcolati manualmente con quelli ottenuti da spice.

Il punto di lavoro del tubo x4 		Calcolati	Spice

Vg	 -0,75V	  -0,722V

Ik	  0,3mA	   0,2885mA

Va	58V		 64,4V

Av	67		 75,5

Il punto di lavoro del tubo x4

Vg	  -1,25V	 -1,02V

Ik	  0,59mA	   0,653mA

Vk	    59V		 65,4V

Vak	  132V		119,278V

Av	  0,xx		    0,97

I valori pur non essendo identici non sono completamente dissimili. I motivi di tale differenza sono molteplici, in particolare la sopraccitata difformità della equazione del modello dal comportamento reale per la zona di funzionamento in cui si lavora.

Fig. 4_6

Fig. 4_7 l’andamento della Vgk in x4 per Vin=0.2Vrms

Bibliografia

Rif. 4_1: Microelectronics – Millman  (o qualsiasi libro di testo di elettronica)

Rif. 4_2: Radiotron Designer’s Handbook - 4° ed. - Capitoli 7 e 12

Rif. 4_3: http://www.duncanamps.com/spice.html - http://www.normankoren.com/Audio/

Rif. 4_4: Notes on chatodyne phase splitter – Albert Preisman

Rif. 4_5: High Fidelity circuit design – N.H. Crowurst e G.F. Cooper.

Rif. 4-5: Costruire Hifi n.19 - Amplificatore con EL84 PP - G. Pruzzo.