Appendice B

Il modello spice di un trasformatore d’uscita

Le seguenti informazioni provengono principalmente dal sito di Norman Koren e dal sito di Duncan. Esiste un articolo su un CHF del 2006 relativamente allo stesso soggetto, ma ritengo che la fonte dell’autore sia la medesima.

Il metodo seguente non è l’unico, esiste un altro metodo relativo agli  “step down transformer”, usato ad esempio da Menno Vandeerven.

Spice interpreta i trasformatori come un insieme di induttori mutuamente accoppiati, quindi, per tentare di costruire un modello di trasformatore, bisogna specificare gli avvolgimenti come induttori separati e accoppiarli tra loro con l’istruzione Spice “K” nella quale si deve indicare che induttori si accoppiano e quale è la costante di accoppiamento. Si badi che quest’ultimo valore deve essere compreso ma non uguale tra gli estremi 0 ed 1.

Si dovrebbe considerare di mettere una istruzione K per ogni coppia di induttori ma la mancanza di informazioni ci costringe ad utilizzarne una sola per tutti.

Per creare il modello di un trasformatore d’uscita Push Pull con prese UL al X % è necessario disporre di una serie di informazioni dettagliate sul trasformatore stesso.

Conviene crearsi una tabellina riassuntiva, come dal riferimento ma tradotta:

| Parametro | simbolo | Sowter UA21 |
| --- | --- | --- |
| Induttanza primaria totale | LP | 150H |
| Induttanza di Leakage | LSP | 4.25mH |
| Fattore di Qualità = LP / LSP | Q |  |
| Percentuale spire dell’UL | X | 43% |
| Rapporto spire totale | NP/NS | 22.36 |
| Capacità effettiva del primario | CP | - pF |
| Resistenza totale del Primario | RP | 200 ohms |
| Resistenza totale del Secondario | RS | 0.35 ohms |

Si divide concettualmente il primario in quattro avvolgimenti in serie, quindi in quattro impedenze complesse, composte ognuna da una parte induttiva e da una parete resistiva. Ogni impedenza rappresenta la porzione di avvolgimento che è tra una presa ed un’altra.

Poiché il Push Pull è simmetrico rispetto al centro dell’avvolgimento anche il modello deve esserlo, quindi le due impedenze tra centrale CT, presa UL e presa anodica A sono disposte simmetricamente rispetto alle due impedenze tra CT e UL’ e A’ .

Figura A

Allora se tutte le spire del primario sono Np, avremo Np/2 spire da CT ad A e Np/2 spire da CT ad A’ . A loro volta i due semiavvolgimenti, per la presenza della presa Ultra Lineare, sono divisi in due gruppi composti da un certo numero di spire secondo la seguente proporzione:

Spire(CT-UL) = spire (CT-UL’ ) = NP2×Χ;		chiamiamolo S1

Spire (UL-A) = spire (UL’ –Aa’ ) = NP2×1−Χ;		chiamiamolo S2

Ovviamente S1+S2 = Np/2

Dove X è la aliquota (la percentuale divisa cento), delle spire della presa UL, che ricordo si contano dalla presa centrale.

L’impedenza di ognuno dei quattro avvolgimenti la modelliamo con un resistore ideale “Ri” in serie ad un’impedenza ideale “Li”.

Il valore dei resistori ideali dipende dalla legge di ohm estesa, quindi è linearmente proporzionale alla lunghezza di ogni avvolgimento, semplifichiamo ipotizzando che le spire abbiano tutte la stessa lunghezza media, quindi i resistori avranno il seguente valore:

R2 = R3 = RP×NP2×Χ;

R1 = R4 = RP×NP2×1−Χ;

Avendo a disposizione i trasformatori reali si possono sostituite i valori calcolati con i valori misurati in DC.

Il valore delle impedenze invece dipende dal rapporto del numero di spire al quadrato, poiché gli avvolgimenti del primario sono mutuamente accoppiati tra loro.

Sappiamo che Lp è composta da Np spire, mentre L(UL-CT) è composta da Np*X/2 spire e analogamente L(A-UL) è composta da Np*(1-X)/2, quindi i rapporti tra le spire saranno rispettivamente

NUL-CT / NP = X2

NA -UL / NP  = 1−X2

Allora

L2 = L3 = LP×X22

L1 = L4 = LP×1−X22

Il secondario per semplicità lo calcoliamo considerando un solo avvolgimento, esso sarà quindi composto dal resistore  R5 in serie all’induttanza L5 che si calcola con la solita formula:

L5 = LP×NSNP2

R5 = RS

In Spice i trasformatori sono modellati tramite il coefficiente K di mutuo accoppiamento in cui compare il coefficiente di accoppiamento :

Cacc=1−LSPLP

Quindi in Spice  il nostro K deve essere

K = L1 L2 L3 L4 L5 Cacc

In questo termine entra LSP che quindi non deve essere più tenuta in conto.

Con un foglio excel è facile calcolare i valori necessari per il nostro modello, molto semplificato.

Esempio, il Sowter UA21

E’ un trasformatore concepito per l’uso con le EL84, ha una Zprimario di 8Kohm per 8ohm di carico.

Il fattore di Qualità è definito come il rapporto tra le impedenze del primario e del secondario

Q=LPLSP=1500.00425=35294,12

Notiamo che manca la stima della capacità equivalente di primario.

| Sowter UA21 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Lsp | Q | UL | Np/Ns | Cp | Rp | Rs |
| 150 | 0,00425 | 35294,12 | 0,43 | 22,36 |  | 200 | 0,14 |
| Henry | Henry |  |  |  | pF | ohm | ohm |
| R1=R4 |  | R2=R3 |  |  |  |  | R5=Rs |
| 57 |  | 43 |  |  |  |  | 0,35 |
| ohm |  | ohm |  |  |  |  | ohm |
| L1 = L4 |  | L2 = L3 |  |  |  |  | L5 = Ls |
| 12,18375 |  | 6,93375 |  |  |  |  | 0,300018 |
| henry |  | henry |  |  |  |  | henry |
| Cacc |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,999985833 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | valori calcolati |  |  |  |  |  |  |

************************************

.SUBCKT Sowter UA21 1 2 3 4 5 6 7

R1	1	12	57;	 	ohm

L1 	12	2   	12.184;	henry

R2	2	23	43;	 	ohm

L2 	23	3	6.934;	 	henry

L3 	3 	34	6.934;	 	henry

R3	34	4	43;	 	ohm

L4 	4 	45	12.184;	henry

R4	45	5	57;	 	ohm

* CP	1	5   	NF; 		nanoFarad

L5 	7	67	0.3; 		henry

R5	67	6	0.35;	 	ohm

K LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 .999985833

.ENDS

***********************************

AudioG