Il decibel ed i Livelli d’uscita

Il decibel si indica con dB e si definisce matematicamente come:

dB = 10×LogX2X1;			dove Log indica il logaritmo in base 10 dell’argomento.

Esso è un modo di esprimere il rapporto tra due grandezze dimensionalmente identiche, X1 e X2, cioè un rapporto tra due potenze, tra due tensioni, tra due pressioni, ecc.

Tale metodo di rappresentazione numerica è molto comodo nella definizione delle catene di trasmissione di segnale (ottico o elettrico), in quanto esprimendo i guadagni o le attenuazioni dei singoli stadi in forma di dB, si sostituiscono le operazioni matematiche di moltiplicazione e divisione con più intuitive operazioni di addizione e sottrazione per ottenere le amplificazioni parziali o quella totale.

Ad esempio si ha una catena di trasmissione composta da tre blocchi in serie, ognuno ha la propria relazione che lega l’uscita con l’ingresso Ai = Xout/Xin

A1=X2/X1		A2=X3/X2		A3=X4/X3

Se vogliamo la relazione che lega X4 con X2 dovremo moltiplicare A2 con A3, Se vogliamo la relazione totale tra uscita X4 ed ingresso X1 dovremo moltiplicare A1 con A2 con A3:

A23 = X4/X2 = X4/X3 *X3 /X2 = A3 * A2	(1)

Atot= A3 * A2 * A1 ;				(2)

costringendoci a fare delle moltiplicazioni. Ma se esprimiamo le relazioni dei singoli blocchi in decibel, possiamo sfruttare la seguente proprietà dei logaritmi

Log (X1*X2 / X3) = Log (X1) + Log (X2) – Log (X3);

Quindi avremo che la relazione (2) si trasformerà in una serie di addizioni

(Atot)dB = (A3)dB * (A2 )dB* (A1)dB ;

E le addizioni o sottrazioni sono molto più intuitive da eseguire soprattutto quando i numeri sono non interi e quando le operazioni da fare sono molte.

Il decibel è nato nell’ambito della telefonia, dove convenzionalmente si usa applicarlo alle potenze riferendosi ad un livello di potenza convenzionalmente scelto in 1mW, così si definì il dBm :

dBm = 10 LogPP0;			dove P0 = 1mW;

il pedice m indica che esso esprime un livello relativo di potenza riferito ad 1mW;

Ma misurare le potenze direttamente all’epoca non era uno scherzo, gli strumenti di misura della potenza potevano essere costruiti più semplicemente se questa era misurata indirettamente tramite la tensione ai capi del carico, piuttosto che utilizzare sistemi a termocoppia che sfruttavano l’effetto Joule. Infatti è tuttora più semplice misurare la potenza misurando la tensione ai capi di una resistenza nota:

P≡V2R

dBm = 10 LogPP0= 10 Log V2RV02R0= 10 Log V2V02×R0R=

dBm = 20 Log VV0+ 10 Log R0R;						(3)

Dove R0 indica l’impedenza caratteristica di linea e R l’impedenza del carico.

Qui nacque un’ambiguità, in Europa le linee di trasmissione avevano ed hanno una impedenza caratteristica di 600ohm, mentre negli USA questa è di 1000ohm, allora per calcolare V0 si dovettero distinguere le cose calcolando V0 a seconda della impedenza caratteristica:

Da	V0 = R0×P0

Per l’Europa 		V0 = 0.775 Vrms

Per gli USA		V0 = 1 Vrms

Quindi l’uguaglianza (3) diventa nei due casi

dBm = 20 Log V0,775Vrms+ 10 Log 600R = dBv + fattore di correzione;	(4)

dBm = 20 Log V1Vrms+ 10 Log 1000R = dBV + fattore di correzione;	(5)

Il dBv è anche indicato come dBu, dove u sta per unloaded, cioè la tensione V è misurata a circuito aperto.

Per mettere in relazione dBu e dBV si immagini di avere due linee di trasmissione a 600ohm e a 1000ohm che si chiudono ognuna su un carico R, e che la potenza sul carico, espressa in dBm , allora posso sottrarre l’equazione (4) dalla (5)

dBV + 10 Log 1000R- dBu - 10 Log 600R= 0;

dBV – dBu +10 Log 1000R×R600= 0;

dBu = dBV + 10 Log 1000600= dBV + 2,22 dB;

Quindi possiamo ricapitolare

dBV 		 livello di tensione riferito ad 1Vrms;

dBu = dBv 	 livello di tensione riferito ad 0,775Vrms;

dBu = dBV + 2,22 dB ;

Tali unità di misura convenzionali sono entrate nella pratica comune in tutti i settori applicativi dell’elettronica.

Un'altra definizione di livello a noi utile è il dBFS, dB full scale, dove 0 dBFS rappresenta il più alto livello possibile di registrazione.

Nella registrazione su nastro ciò significa che quando la lancetta del Vmeter raggiunge 0 dBFS allora il livello di registrazione è prossimo al clipping, alla saturazione.

Nelle registrazioni digitali 0 dBFS indica il livello più alto possibile nella catena digitale, cioè che il campione digitalizzato è rappresentato in ampiezza da tutti “1”. In altre parole un livello d’ingresso del segnale analogico pari a 0 dBFS fa si che il convertitore A/D restituisca parole binarie di tutti “1”, se il segnale d’ingresso avesse transienti di livello superiore a 0dBFS, questi sarebbero come tosati e rappresentati sempre come tutti “1”, quindi con perdita di informazione.

Per esempio per l’audio a 16-bit, il campione di livello più alto è rappresentato dal numero binario

“1111 1111 1111 1111” , mentre il campione di livello più basso è rappresentato dal numero binario “0000 0000 0000 0001” , che equivale a -96dBFS. Ecco perché il livello di dinamica teorica per sistemi a 16-bit è 96dB, per i sistemi a 20-bit è di 120dB, per i sistemi a 24-bit è di 144dB.

L’estensione dinamica reale di un sistema digitale è il rapporto del segnale a 0dBfs col livello di rumore in rms, in realtà lo standard ANSI/EIA-560-1990 applicabile ai CD-player da una definizione più rigorosa.

Per l’uscita analogica di un sistema digitale, il massimo livello di uscita è il livello di tensione prodotto dalla riproduzione di una nota a 997Hz registrata con il livello digitale massimo (parole di tutti “1”), assumendo che la THD+N sia meno di -40dB relativi al livello di segnale.

Gli standard internazionali prevedono per il corretto interfacciamento degli apparati in catene audio, dei livelli convenzionalmente definiti, in base alla destinazione d’uso dell’apparato stesso.

I casi di nostro maggiore interesse sono i seguenti:

| Applicazione | Livello in dB | Tensione (RMS) |
| --- | --- | --- |
| USA-International studio level Apparati Professionali | +4 dBu | 1.228 V |
| European studio level ARD broadcast level | +6 dBu | 1.55 V |
| Domestic recording (Apparati Consumer) | -10 dBV | 0.3162 V -7.78 dBu |

Analizziamo allora le caratteristiche tecniche di alcuni apparati in commercio:

TASCAM, serie professionale della Teac, per tutti i modelli di CD player e recorde

Uscita analogica sbilanciata

Livello d’uscita nominale: -10dBv, 10kohm

Livello d’uscita massimo : +6dBv (2Vrms)

DENON, per tutti i CD player

Livello d’uscita: 2,0 Vrms at 0 dB recorded Disc at 1 kHz , (livello 0dBfs)

Load Impedance: 10 kOhms or more

STANTON, apparati professionali, CD player

Output level = +6 dBV (2Vrms) +/- 1dB at 1KHz, 0dBFS;

ACCUPHASE DP-55 e DP-77

Output level: 2,5Vrms at 0dB recording level

Come si vede Il livello d’uscita massimo è generalmente a 2Vrms, ma questo livello massimo è misurato con un disco di test con una traccia a 1KHz e a livello 0dBFS. Durante il funzionamento normale lo si raggiunge molto raramente se non per niente. In realtà durante l’esecuzione di un CD musicale il valore di tensione in uscita è intorno ai 300mVrms, per brani particolarmente vivaci alcune registrazioni portano il livello d’uscita medio intorno ai 500mVrms.

Per un amplificatore che non abbia bisogno di preamplificatore, se non per il vinile, e che possa essere adeguatamente pilotato da qualsiasi apparato audio, si deve prevedere una sensibilità di 300mVrms con il potenziometro del volume in posizione di attenuazione nulla.

In caso di registrazioni estremamente moderne, dove si è fatto raro impiego di particolari sistemi di compressione della dinamica, dovremo mettere mano al volume abbassando il livello d’ingresso.

By AudioG