Questo è il disegno del supporto che ho pensato di usare per il case del cd-rom, il disegno è un dwg, come puoi vedere dal disegno, il supporto è formato da due piastre esterne e due interne dove nel mezzo è inserito un foglio di gomma, praticamente il cd-rom è fissato al piastra centrale 
che a sua volta e fissata a quella esterna tramite il foglio di gomma, in questo modo le vibrazioni sono smorzate dalla gomma e non trasmesse al case, questo è uno schema classico degli smorzatori che vengono usati  nelle varie apparecchiature che montano motori che producono vibrazioni e vengono smorzate allo chassis, questa tecnica viene usata anche nelle costruzioni civile sono  i smorzatori antisismica.

Questa soluzione porta ad un accorgimento quando prepari il frontalino del case e ci fai l'apertura per il vano porta cd la farai un pelino più larga tipo 2 mm in più, visto che il cd non è  ancorato in modo rigido ma può avere una leggera oscillazione anche se come l'ho dimensionato non deve muoversi molto.
 I fori verdi sono viti che fissano le piastre esterne con il foglio di gomma i fori rossi sono le viti che fissano il cd-rom al supporto interno, per quando riguarda il materiale io penso di usare multistrato da 5 e 8 mm  oppure lastra in pvc da 4mm per foglio di gomma un pezzo di camera d’aria dei tir quel tipo ha uno spessore di 3 mm,  questi materiali sono facilmente lavorabili e reperibili a differenza di lastra in metallo più difficili da lavorare.

Ho pensato a questa soluzione, non mi sembra tanto complicata, cmq se hai qualche altra idea o consigli su come migliorarla sono ben accetti.