LA POLARIZZAZIONE DI UN ESL

Polarizzare una cella elettrostatica vuol dire applicare una tensione continua alla membrana e agli

statori per mezzo di un circuito elettronico (alimentatore-elevatore di tensione) .

La tensione da applicare deve avere molti volt e pochi  mA(milliampere).

Sul mercato non si trovano facilmente alimentatori oltre alcune centinaia di volt ed è ancora più

difficile trovare diodi che possano reggere dei Kvolt.

Dobbiamo quindi costruirci un apparato che soddisfi l'esigenza di alcuni Kvolt.

Uno dei metodi più pratici e meno costosi per ottenerlo è quello del cosidetto “moltiplicatore di

tensione, ottenibile da voltaggi bassi (220-380volt) fino ad arrivare a qualche  Kvolt.

Questo tipo di moltiplicatore è detto a semionda ossia non è un vero e proprio raddrizzatore ma

per il nostro uso è ottimale !!

*** NOTA :  NON UTILIZZARE  MAI LA TENSIONE PRELEVATA DIRETTAMENTE DA

UNA PRESA DELLA LINEA ELETTRICA......NE VA DELLA PROPRIA

SICUREZZA !!!!!!!!!!

Per prima cosa dobbiamo procurarci due trasformatori da  220  a 12 o 18 o 24 volt da 2-3 watt(due per

ogni set di diffusori che vogliamo costruire (per due “casse” occorrono quindi quattro trasformatori)

Uno  dei due andrà alla presa della linea elettrica in modo da permettere di lavorare a bassa tensione             (per esempio da 220 a 12 volt) e l'altro al contrario per riportare la tensione a 220 volt ( meglio sarebbe da 12 a 380  volt quindi due trasformatori 220 – 12 volt e due 380 – 12 volt : ci troveremmo così con una tensione da

moltiplicare più alta rispetto ai 220 volt di partenza).

Ci servono poi :   2 circuiti (vedi sotto) oppure due piastrine millefori

- 27 condensatori 33nF...... 47 nF / 630 V (NB : l'elevatore usa in questo caso 27 condensatori ma aumentando i volt in uscita dal secondo trasformatore il numero può essere ridotto).

- 27 diodi 1N4007  1000 V o più    (NB : l'elevatore usa in questo caso 27 diodi ma aumentando i volt in uscita dal secondo trasformatore il numero può essere ridotto).

- 8 resistenze da 1Mohm (tensione di lavoro almeno 500volt)

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- CIRCUITO STAMPATO DELL'ELEVATORE-POLARIZZATORE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALTRO ESEMPIO DI POLARIZZATORE-ELEVATORE DEL Dr. SHELDON STOKES

******  Nell'allegato  hv-supplyS.S.pdf c'è un altro ottimo elevatore del Dr. Sheldon Stokes ******

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE CON  LE USCITE DELL'ELEVATORE QUELLO

CHE  SI RICEVE E' PARAGONABILE AD  UNA PUNTURA DI  INSETTO.....

!! MEGLIO COMUNQUE EVITARE DI FARE PROVE !!

*******  LA MASSIMA ATTENZIONE  DEVE  ESSERE  USATA  DA  PARTE  DI  PERSONE  PORTATRICI  DI   PACE MAKER   O  DI  ELETTROMEDICALI  CHE

POSSANO  SUBIRE  ALTERAZIONI  CON  LE  ALTE  TENSIONI  ******

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prossimamente vedremo come si applica il polarizzatore ai pannelli e ai

trasformatori “audio” e come costruire questi ultimi.