Conversione Corrente Tensione nei DAC

OpAmp

Si tratta di utilizzare l’OpAmp come convertitore corrente tensione, la configurazione è quella dello schema:

La conversione in tensione avviene attraverso la resistenza R1, in pratica l’uscita dell’operazionale segue l’ingresso in corrente invertito di polarità (cioè porterà un capo della resistenza R1 ad una tensione tale che R1*idac = Vout, di conseguenza l’ingresso rimarrà “virtualmente” a 0 volt).

Essendo il meccanismo di conversione fondato sulla reazione è bene che l’OpAmp abbia una buona banda passante con buon margine di guadagno oltre la frequenza di campionamento.

Di solito il circuito è seguito da un buffer e/o vengono aggiunti condensatori di filtro (es. C in parallelo ad R1).

Resistenza

V=R*I

Bè… che altro aggiungere! Basta, o meglio basterebbe, una resistenza per convertire una corrente in tensione.

Il problema è che i DAC con uscita in corrente devono avere l’uscita a GND altrimenti funzionano male (distorsione), questo ragionamento porta alla scelta di resistori di basso valore che però di contro generano un segnale troppo basso che fa degradare il rapporto S/N.

Trasformatore

In fondo è la stessa cosa di una resistenza, solo che compresi nel prezzo avrete filtro ed adattamento in impedenza (bassa quella DAC, alta quella di un circuito di buffering comunque necessario).

La resistenza d’ingresso però sarà sempre la somma tra la Rdc del primario e la resistenza collegata sul secondario divisa per il quadrato del rapporto spire.

Rimane il problema di tenere basso il valore finale di questa resistenza vista dal DAC.

Base/gate/griglia comune

E’ la topologia di circuito più adatta ad interfacciare ed amplificare l’uscita di un DAC in corrente perché è il circuito che presenta l’impedenza di ingresso più bassa.

La resistenza di ingresso vale per i tre dispositivi attivi rispettivamente:

BJT: 	Ri = (hib+hrb*Ai*Rp) // Re -> hib -> hie/(1+hfe)

FET:	Ri = (rd+Rp)/(1+gm*rd) // Rs

TUBE: Ri = (ra+Rp)/(1+u) // Rk

Rp = resistenza di carico complessiva; Re-Rs-Rk resistenza sul emettitore,source,catodo.

Esempi di impedenza di ingresso con dispositivi comuni:

BJT

2N3904 (5mA) hie=900;hfe=150		Ri = 6 ohm

2SC2240 (3mA) hie=2500;hfe=250		Ri = 10 ohm

BC547C (2mA) hie=2500;hfe=400		Ri = 6 ohm

BC109B (2mA) hie=4500;hfe=330		Ri = 13 ohm

FET

2SK170BL rd=900;Rp=4K5;gm=22m;Rs=68	Ri = 54 ohm

2SK117Y rd=700;Rp=4K5;gm=15m;rs=68		Ri = 60 ohm

2N3819 rd=200;Rp=4K5;gm=5m;Rs=68	Ri = 68 ohm

J201 rd=100;Rp=4K5;gm=2m;Rs=68	Ri = 68 ohm

TUBE:

(6201) ra=10K;Rp=50K;u=60;Rk=200	Ri = 167 ohm

(ECC88) ra=3K;Rp=10K;u=30;Rk=100	Ri = 76 ohm

(6SN7) ra=7K;Rp=22K;u=20;Rk=250	Ri = 222 ohm

(ECC83) ra=70K;Rp=220K;u=100;Rk=1K	Ri = 755 ohm

(C3m) ra=250K;Rp=10K;u=19;Rk=250	Ri = 250 ohm

(EF86) ra=2,5M;Rp=100K;u=38;Rk=1K	Ri = 999 ohm

(6SJ7) ra=1M;Rp=10K;u=1650;Rk=1K	Ri = 382 ohm

Chiaramente il BJT appare come la scelta migliore per realizzare un circuito di conversione I/V per DAC.

Analizziamo diversi circuiti apparsi su internet:

Circuito base a TRIODO)

Questo circuito, seppur con l’utilizzo di componenti più particolari (induttanze, CCS e trasformatori di uscita in parafeed) in fondo non è altro che un griglia comune.

P1 regola la tensione sul catodo di V1.

Valgono le considerazioni fatte sopra per l’impedenza.

Circuito base FET)

Sono tutti i circuiti che si rifanno alla configurazione a base comune del transistor, sfruttando la bassa impedenza di ingresso caratteristica di questa connessione.

Questo è uno schema (postato su audiofaidate da Riccardo) molto semplice realizzato a JFET:

Contro:

- In ingresso c’è una tensione di offset dovuta ad Id*R3.

- Impedenza di uscita alta

- Scarso PSSR

Variante FET parallelo bilanciato)

Come per la variante 1 solo che sono stati migliorate alcune cose (oltre ad essere bilanciato):

- sono usati due JFET in parallelo (trasconduttanza più alta, minore rumore, Rin dimezzata)

- tensione duale e potenziometro per regolazione del offset di ingresso.

Postato su DIYAUDIO da Stefano Billiani

Contro:

- Il controllo della polarizzazione è statico, con la deriva termica ci può essere una tensione DC in ingresso.

- Impedenza di uscita alta (migliore del circuito base)

-	Scarso PSSR (migliore del circuito base)

Variante Jocko)

Il circuito di fondo è chiaramente una configurazione a base comune, in questo caso però la polarizzazione è ottenuta con generatori di corrente (Q4 e Q3) che migliorano il PSSR e Q1 che polarizza (specchio di corrente) la corrente in Q2, ovvero la tensione offset di ingresso.

L’autore dichiara di aver realizzato su questa base un circuito molto più performante…

Proposto da jocko su DIYAUDIO

Variante rbroer)

Sempre un circuito a base comune, in questo caso però la polarizzazione è ottenuta con generatori di corrente (Q4 e Q1) che migliorano il PSSR e Q2 che polarizza (specchio di corrente) la corrente in Q3, ovvero la tensione offset di ingresso (tramite il potenziometro R3).

Postato su DIYAUDIO da rbroer

Alcuni passaggi importanti sul forum:

I have adjusted Vc(Q3) with pot R6 to 10.0 Vdc

Ve(Q3) is adjusted with pot R3 to 0 Vdc, and readjusted after a few hours. It doesn't change much over time, within +/-1.0mV.

Current source Q1 is about 23mA, of which 6mA flows into R4, 17mA through Q3 and 15mA through current sink Q4.

All bjt's have hfe of ca. 300-400 measured with multimeter.

Since I didn't measure Vbe on Q3 and Q2 I ended up with different R3 values; ca. 5.6k and 22k.

I suppose one could select to get the lowest R3 value, that is, have some moderate current flowing into Q2.

The sound ?

Well my previous I/V was a LM6172 opamp driving a J309 jfet biased by few mA, Riv between +V and fet's drain.

Later I replaced the J309 by a BS170 mosfet which has higher transconductance, hence less "correction" to be done by opamp on fet's gate to keep output voltage compliance of 0V.

The latter sounded more sweet, treble got more transparant.

Just last week I replaced the BS170 with a BC547B and it sounded a little better again, so I decided to built this circuit.

Got an improvement again; sounds like treble is more free and transparent and basses seem to be driven by some "mass".

This circuit can be universally used for other current output DAC's;

use pot R6 to get the wanted Vce on Q3.

To use it with Philips DACs like the TDA1543 and TDA1545A with DC voltage on output, replace Q2 with LED's, zener, or diodes to get stay within the valid DC compliance range.

….

have tried a similar in a DAC with PCM63´s,but with 2SA970´s & 2SC2240´s.

I have put a capacitator in parallell to R4 as a filter and all is followed with a simple JFET follower(2SK170).

It sounds really good,better then the previous analog stage which was the usual opamp style.

….

I did some measurements last week, comparing how different LEDs and three 4148 change their voltage with increasing current. Red was best, green next, yellow changes a lot, like the three diodes. As a reference for a BJT CCS I suppose the steadier, the better.

Contro:

- Il controllo della polarizzazione è statico, con la deriva termica ci può essere una tensione DC in ingresso.

- Impedenza di uscita alta (migliore di var.1)

Variante rbroer 2)

Questo circuito è un upgrade, sono stati modificati i circuiti di polarizzazione introducendo alcuni generatori ci corrente, in più all’uscita è stato posto un altro stadio a base comune (cascoded) come buffer di uscita.

Postato su DIYAUDIO da rbroer

Alcuni passaggi importanti sul forum:

After all suggestions I've come up with a version I'll try next (still enjoying the 1st version though);

I added a PNP cascode on the current conveyor to keep it's Vce pretty constant and as a bonus it creates more Vce voltage headroom on Q5 since it's referenced to negative rail.

I have cascoded current sink Q7 with Q6 since this one will be "seeing" the output voltage swing.

I1 ~ I4 are constant current sources made of jfets with resistor.

I'll be using 2SA970´s & 2SC2240´s

bias Q3, Q5 = 15mA

Vce(Q5) = 19V,

Ve(Q5) = 11V,

Vc(Q5) = -8V (+/-3V signal swing)

Any suggestions for a "bigger" Q5 ?

I may add the Borbely follower with two 2SK170 BL's

...

I have a suggestion :

Design a complementary I/V stage. Does not have to use more than 4 BJT's in the active stage.

pro's :

Lower input impedance the half of a single BJT.

DAC see's a constant impedance.

…

Contro:

- Il controllo della polarizzazione è … statico e non regolabile, con la deriva termica ci può essere una tensione DC in ingresso.

- Impedenza di uscita alta (migliore di var.1)

Variante D1 Nelson Pass)

In questo caso la conversione vera e propria viene affidata ad un Mosfet a gate comune, bufferando l’uscita con un Mosfet a drain comune (source follower).

Per evitare l’offset d’ingresso si ricorre ad un potenziometro (P4 & P5) che regola la corrente di Q3 e Q4 e di conseguenza l’offest d’ingresso.

Il circuito (bilanciato, ma facilmente replicabile in SE) presenta anche due costanti di tempo per il filtro HF realizzate da C15 (C16) e C43.

Contro:

- Il controllo della polarizzazione è statico, con la deriva termica ci può essere una tensione DC in ingresso.

- I mosfet sono dispositivi rumorosi

Variante con controllo e servo polarizzazione)

In questa variante il circuito di N. Pass viene riproposto affrontando il problema della polarizzazione dinamica dei punti di lavoro (e quindi dell’offest in ingresso ed in uscita).

Il circuito a gate comune in questo caso è polarizzato da un generatore di corrente (invece che R26 R33 del circuito originale), la regolazione dell’offset di ingresso è effettuata tramite il differenziale J1-J2 (Q1 CCS) che pilota il gate di M1 (cosi facendo però il gate non è a massa per il segnale).

L’offset in uscita invece è regolato da un OpAmp in configurazione integratore con costante di tempo R29*C6

apparso su DIYAUDIO

Alcuni passaggi importanti sul forum:

Reminds me of something I thought of a few years ago. Basically, it's a common gate mosfet, followed by a buffer (Thanks Nelson for the idea  ).

The Jfet diff pair is here to maintain the source of M1 (i.e. the current input) at 0V. In a previous version, I used a BJT diff pair, but I'm not sure how the base currents drawn by the BJTs would affect the I/V conversion...

I really enjoy the previous version (with PCM63), but want to try this "new" version (differences are the Jfets instead of BJTs, and a DC servo at the output). May be I will try it with a cascoded output instead of the simple buffer stage.

Contro:

- La base del primo mosfet non è precisamente a massa (alza l’impedenza d’ingresso).

- I mosfet sono dispositivi rumorosi

Variante peufeu)

Queste sono le varianti al solito circuito a base comune trattate molto bene qui (click for PDF).

In pratica l’autore parte dal circuito a sinistra (chiaramente un base comune polarizzato con generatori di corrente) per arrivare al circuito finale che è a destra.

Come si vede il circuito di fondo è lo stesso, sono stati esplicitati i generatori di corrente (Q4 e Q5), è stato elaborato un circuito di ingresso più complesso (Q1, Q146 con feedback) ed infine è stao posto un’ulteriore stadio Cascode in uscita come buffer.

L’ultima versione aggiunge uno stadio differenziale per il controllo automatico della tensione DC di ingresso.

Variante hawksford-glassman)

Lo schema è stato pensato con ingresso bilanciato-differenziale, ma è semplice analizzare ed eventualmente implementarlo in SE.

Ancora una volta si può riconoscere lo schema classico di un base comune polarizzato da due CCS (T9 –T12 per il ramo in-).

Lo stadio di uscita è stato implementato con una doppia coppia complementare.

Come si può notare gia da questo schema la topologia del circuito comincia a ricordare quella interna di un OpAmp Norton.

apparso su DIYAUDIO

Variante hawksford-glassman4)

Ulteriore elaborazione rispetto al circuito precedente con ingresso e uscita complementare e uso di feedback per controllo tensione e stabilità (vedi Rfbk centrale e Condensatore per polo dominante C1).

Nota personale: perché a questo punto non usare direttamente un OpAmp in corrente?

apparso su DIYHIFI.ORG

Altri circuiti

Amplificatore a trasconduntanza

Questo circuito apparso su DIYAUDIO è in buona sostanza un operazionale discreto con ingresso in corrente.

L’ingresso infatti è realizzato mediante un circuito a base comune polarizzato con uno specchio di corrente (T1), l’uscita è applicata in ingresso ad un fase-splitter che pilota la coppia complementare (???) per lo stadio di uscita.

La resistenza R2 fa da feedback (tensione corrente) per il circuito.

IV (apparso su DIYAUDIO, post di istipisti) commentato positivamente da Guido Tent

Contro:

- Verificare i transistor… sono tutti di potenza!!

Ovviamente si può pensare all’utilizzo di OpAmp Norton(?) che operano direttamente in corrente e che di fatto internamente hanno una struttura simile.

FET + OpAmp servo

Si tratta essenzialmente di un circuito a gate comune, dove la polarizzazione dello stesso è ottenuta mediante un servo OpAmp che porta la tensione di ingresso a Vref.

In pratica il circuito opererà per mantenere la tensione sul source del fet costante, cioè si ottiene facendo in modo che la Ibias sia costante (Rbias*Ibias  e la tensione sul source).

Ibias è uguale a:

Ibias=Idac+Ifet

Siccome Ibias per quanto detto in precedenza deve rimanere costante e Idac è la corrente che varia con il segnale di conseguenza a variare sarà Ifet seguendo le variazioni di Idac ma cambiate di segno.

il circuito in pratica esegue un buffer di corrente unitario sul suo drain che però questa volta non è sensibile alla tensione di uscita (se si esclude l’effetto di Vds sul gm del FET) e quindi si possono usare resistenze di adeguato valore.

Postato su DIYAUDIO da rbroer

Alcuni passaggi importanti sul forum:

Hi Elso,

I had been using opamps for I/V like most others, and much preferred the LM6172 as least evil above others like OPA2604, AD811, LM6181, AD797, OPA627, AD828, AD826, AD825, etc. etc.

About 1.5 years ago I made a real big step forwards using circuit shown; applied it to TDA1541 and TDA1543 cd players.

Didn't use opamps as I/V anymore since then.

The common base circuit is another step forwards and to quote Droopy "I'm happy".

If the Thorsten proposed circuit SOUNDS better, I'll use it, it is minimalistic enough for my DIY activities.

So, if anybody could send me a few OPA660's, I'll try it, compare it to my current common base circuit and post the results.

In the mean time, I started this thread to let other DIY know they can get good sound from a very simple discrete circuit, using generic parts and sounding so much better than the opamp I/V circuit used in many cd players and dacs.

Contro:

- Impedenza di uscita alta, andrebbe bufferizzata l’uscita con uno stadio più robusto

- Anche se non è un vero e proprio contro… l’opamp sta nella rete di reazione è quindi entra pesantemente nella funzione di trasferimento del circuito, contrariamente a quello che dice l’autore.

Variante The Extremist DAC)

Sul sito http://peufeu.free.fr/audio/extremist_dac/ il circuito è stato ulteriormente elaborato aggiungendo alcune funzionalità di contorno (generatori di corrente J4+J3, buffer cascole J2), ma il funzionamento di fondo è lo stesso.

Dal sito:

Current sources were implemented using JFETs, all JFETs used were either J309 or J310. The opamps are AD825. Output resistor is an unknown brand, cheap, non-inductive, non-magnetic, high precision type, which is no longer manufactured. This is a pity, as it sounds very good.

Basically, V_Out = (I2-I1+I_In) * R